FIRE GL 4000

Workstation Grafik-Power für Ihren PC

Benutzerhandbuch

Copyright 1997 DIAMOND Multimedia

Die Informationen und Anleitungen in diesem Handbuch entsprechen dem neuesten Stand. DIAMOND Multimedia übernimmt jedoch keine Haftung für die Anwendung, Verletzung von Patentrechten oder Rechten Dritter, die sich aus der Anwendung ergeben.

DIAMOND Multimedia behält sich das Recht vor, Produktänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, jederzeit ohne Vorankündigung durchzuführen. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kein Teil dieser Dokumentation darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne vorherige, schriftliche Genehmigung von DIAMOND Multimedia reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Ó 1997 DIAMOND Multimedia Systems, Incorporated.  Alle Rechte vorbehalten.

### Warenzeichen

IBM PC, XT, AT und PC-DOS sind registrierte Warenzeichen der International Business Machines Corporation.

AutoCAD, AutoShade, 3D Studio und HEIDI sind registrierte Warenzeichen der Autodesk Inc.

MultiSync ist ein registriertes Warenzeichen von NEC Corp.

MS-DOS, Windows, Windows® 95, Windows NT, DirectDraw und Direct3D sind registrierte Warenzeichen bzw. Warenzeichen der Microsoft Corporation.

PCI und PCI Local Bus sind registrierte Warenzeichen der PCI Special Interest Group (SIG).

CIRRUS Logic 5446 ist ein Warenzeichen der CIRRUS LOGIC, INC.

3DPro ist ein Warenzeichen der Evans & Sutherland Computer Corporation

OpenGL ist ein Warenzeichen der Silicon Graphics, Inc.

CrystalEyes ist ein Warenzeichen der StereoGraphics, Inc.

Alle weiteren Firmen- und Produktnamen sind registrierte Warenzeichen Ihrer dazugehörigen Hersteller.

### CE und FCC Normerfüllung

Diese Karte entspricht den Anforderungen gemäß EN55002 IEC 801-2, 1991.

Diese Karte wurde getestet und erfüllt die Anforderungen für eine Class B digitale Einheit, nach Abschnitt 15 der FCC Norm. Diese Karte verwendet und erzeugt hochfrequente Signale. Aus diesem Grund muß sie in Übereinstimmung mit den Herstellerangaben installiert werden, um einen Einfluß auf Rundfunk- und Fernsehempfang zu verhindern. Es können aber trotzdem (unter besonders ungünstigen Bedingungen) eventuell Funkstörstrahlungen erzeugt werden.

### Software von der CD installieren

Sie haben die Software auf CD erhalten. Es ist zusätzlich möglich, daß Disketten noch im Lieferumfang der Karte enthalten sind. Dieses Handbuch beschreibt die Installation von der CD, da dieser Weg im Normalfall gewählt wird. Falls Sie doch von Disketten installieren, beachten Sie bitte die mitgelieferten README-Dateien und die Etiketten der Disketten für Informationen zu den Aufrufen.

Wichtiger Hinweis

Lesen Sie unbedingt die README-Datei auf der CD sowie alle beigelegten Unterlagen, bevor Sie mit der Installation beginnen! Anderenfalls übernimmt DIAMOND Multimedia keine Verantwortung für eventuelle Ansprüche

Um die README-Datei zu lesen, legen Sie die CD in das Laufwerk und wechseln in das ...\INSTALL\GRAPHIC\FIRE4000\INSTALL Verzeichnis. Führen Sie dort folgenden Befehl aus:  WSHOW README.GER

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen

Symbole und Konventionen

Lieferumfang

Garantie

Support

Einführung

Hauptmerkmale der Karte

Software für Ihre Karte

Probleme und Lösungen

Fire GL 4000 - Übersicht

Zwei Grafikprozessoren - Wie geht das ?

Hardwareinstallation

Den Computer vorbereiten

Die Fire GL 4000 Karte vorbereiten

Installation der Karte

Zusätzliche Hinweise zur Installation

Windows NT 4.0 - Software Installation

Konfigurations-Einstellungen

Einstellen der Konfigurations-Parameter

3D-Win

Installation

3D-Win anwenden

AutoCAD für Windows - BigFocus Treiber

BigFocus Installation

Technische Details

Kontaktbrücken (Jumper)

Speichererweiterung

Speicheradressen

VGA Ausgangsstecker (P1, P3)

Stereo Sync Ausgangsstecker

Wenn Sie Hilfe benötigen

Diamond Online Angebote: Mailbox (BBS), Internet

Diamond Fax-Abrufsystem

Diamond SuperCD: Treiber- und Software Updates auf CD

Hardware Service

Diamond ExpertLine: Technische Supporthotline

Diamond WorldWide: Supportangebote in den USA

Diamond Supportangebote in Japan

Glossar

# Allgemeine Informationen

## Symbole und Konventionen

Damit Sie sich in diesem Handbuch gut zurechtfinden, beachten Sie bitte die Bedeutung folgender Schreibkonventionen:

- Achtung!  Dieser Absatz enthält eine Warnung oder wichtige Informationen.

- Hinweis:  Dieser Absatz enthält nützliche Tips.

DOS-Kommandos werden grundsätzlich groß geschrieben, Beispiel:

E:
DIAMOND.EXE

Falls nicht anders definiert, müssen alle Befehle durch Drücken der ENTER- bzw. RETURN-Taste bestätigt werden.

Beispiel: Hier finden Sie z.B. Beispiele für Befehlseingaben.

Bildschirmmeldungen sind in der Schriftart Courier dargestellt.

Querverweise zu anderen Teilen des Handbuches werden kursiv dargestellt.

Die Verzeichnisnamen in der Dokumentation sind jeweils Beispiele.

Die Dokumentation bezieht sich immer auf Laufwerk E:. Ändern Sie bitte diesen Buchstaben ab, falls Ihr CD-Laufwerk mit einem anderen Buchstaben angesprochen wird.

## Lieferumfang

Im Lieferumfang Ihrer Karte sind folgende Komponenten enthalten:

- Ihre Grafikkarte

- SuperCD - Professional Line: CD ROM mit Installationssoftware

- Dokumentation

## Garantie

Sie haben Anspruch auf 3 Jahre Garantie. Bitte wenden Sie sich in dem Fall, daß Ihre Karte defekt ist, an Ihren Händler. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine komplexe elektronische Einheit, welche nur von autorisiertem Fachpersonal mit dem entsprechenden Equipment repariert werden darf. Nehmen Sie KEINE Reparaturen oder Änderungen an der Graphikkarte vor. Anderenfalls führt dies zu Garantieverlust.

## Support

Folgende Dienstleistungen werden angeboten:

- Technische Unterstützung über ExpertLine

- Kostenlose Software Updates über Mailbox und Internet

- Fax-Abrufsystem

Weitere Informationen zu diesen Dienstleistungen finden Sie am Ende dieses Handbuches unter Wenn Sie Hilfe benötigen.

# Einführung

Das Benutzerhandbuch soll Ihnen bei der Installation der Grafikkarte helfen. Bitte nehmen Sie sich die Zeit im Handbuch zu lesen, damit sie die Grafikkarte noch vor dem Einbauen besser kennenlernen.

Die Diamond Fire GL 4000 ist die neue Workstation Grafik-Power für anspruchsvolle und professionelle 3D-Animation, Spiele-Entwicklung, CAD/CAM, Visualisierung und Simulation basierend auf Mitsubishi`s 3D-RAM und Evans & Sutherland`s RealImage 1000 Rendering Controller. Diese kombinierte Grafikprozessor- und RAM-Technologie unterstützt Hardware Texture Mapping, Double-Buffering und Z-Buffering bei 1280x1024, True Color und beschleunigt erheblich Applikationen unter OpenGL/NT.

## Hauptmerkmale der Karte

- 3Dpro/2mp Chipset von Mitsubishi / Evans & Sutherland

- Schnittstelle 3DRAM zu DAC (2 Video Gate Arrays)

- Cirrus Logic 5446 VGA mit 1MB DRAM für VGA- Kompatibilität

- 220 MHz RAMDAC für höchste Ergonomieansprüche (T.I. TVP3026)

- 15-Pol RGB Videoausgang

- Anschluß und Support für StereoGraphics’ CrystalEyes Stereobrille

- PCI 2.x Bus kompatibel

- Speicheroptionen

Fester Speicher: 15 MB 3D-RAM (Bild- und Z-Buffer)

Speicherkonfigurationen

15 MB 3D-RAM + 4 MB CDRAM (Cache DRAM - für Textur-Buffer)

15 MB 3D-RAM + 16 MB CDRAM (Cache DRAM - für Textur-Buffer)

- Grafik- und Videobeschleunigung:

- Bis zu 2 Mio. Vertices/ s, abhängig von der Prozessorleistung.

- Texture Mapping in Hardware (für real-time Rendering)

- X-Y Video Skalierung und Filtering

- YUV -> RGB Farbkonvertierung.

- Integriertes Double-Buffering (für flickerfreie Animationen)

- Integriertes Z-Buffering (für schnellen Bildaufbau)

- Max. Auflösung 1280x1024, True Color

- Beschleunigt OpenGL

## Software für Ihre Karte

Mit Ihrer Karte erhalten Sie die erforderlichen Treiber und Software für:

- Windows NT™ 4.0 Treiber mit OpenGL Beschleunigung

- Software-Tools: BigFocus und 3D-Win für AutoCAD

- OpenGL-Support für StereoGraphics’ CrystalEyes Stereobrille

## Probleme und Lösungen

Bei Ihrer Karte handelt es sich um eine komplexe elektronische Einheit, welche nur von autorisiertem Fachpersonal repariert werden darf. Nehmen Sie KEINE Reparaturen oder Änderungen an der Karte vor!

Wie Sie die aktuellsten Problemlösungs-Tips von der ExpertLine erhalten können ist unter Wenn Sie Hilfe benötigen am Ende dieses Handbuches beschrieben.

## Fire GL 4000 - Übersicht

| 1 | DMA Controller/PCI Schnittstelle | 8 | StereoGraphics’ CrystalEyes Anschluß |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Video Timing Generator | 9 | BIOS ROM |
| 3 | Real 3D Image Prozessor mit Lüfter | 10 | CIRRUS VGA Prozessor (auf der Lötseite) |
| 4 | 3D-RAM Speicherchips, auch auf der Lötseite | 11 | DIMM Sockel für Speichererweiterung |
| 5 | TVP3026 RAMDAC | 12 | VGA DRAM Chips |
| 6 | Kontaktbrücke J7: VGA aktiv/inaktiv | 13 | 3.3 V Spannungsversorgung |
| 7 | DB-15 Monitoranschluß |  |  |

## Zwei Grafikprozessoren - Wie geht das ?

Ein PC reserviert normalerweise einen bestimmten Speicherbereich für Grafik/VGA. Somit kann das System nur einen Grafikprozessor ansprechen. Ein zweiter Grafikprozessor muß dann von entsprechender Treibersoftware angesprochen werden, die den Standard-VGA-Adressraum nicht benutzt. Zum Starten des Systems wird der Standard-VGA-Prozessor benutzt, während der 3DPro Hochleistungs-Grafikprozessor abgeschaltet ist. Nach dem Start übernimmt der 3DPro Grafikprozessor die Steuerung des Grafiksystems.

VGA Startverfahren

- Hinweis:  Wenn Sie den VGA-Prozessor der Fire GL 4000 deaktiviert haben, müssen Sie einen zweiten Bildschirm an den aktiven VGA-Prozessor anschließen, wenn Sie die Startmeldungen des Systems verfolgen wollen.

# Hardwareinstallation

Bitte machen Sie sich vor Beginn der Installation mit dem Einbau von Hardwareoptionen in Ihren Computers vertraut. Schlagen Sie eventuell in den entsprechenden Abschnitten im Computerhandbuch nach.

Voraussetzungen

- Rechner mit Pentium( oder besserem)  Prozessor und PCI Version 2.x Bus System

- Ein freier PCI Bus System Erweiterungsslot

- Betriebssystem Windows NT 4.0 (oder höher)

- 32 MB RAM oder mehr ( applikationsabhängig )

- Ein Schraubendreher

- Warnung!  Statische Ladung kann die Elektronik Ihrer Graphikkarte beschädigen. Berücksichtigen Sie bitte folgende Hinweise, um einen Schaden auszuschließen:

- Berühren Sie die Karte nur an den Kanten. Berühren Sie keine Anschlüsse oder Bauelemente.

- Lassen Sie die Karte in der antistatischen Schutzhülle, solange Sie die Karte nicht installieren.

- Bevor Sie die Karte berühren, sollten Sie mögliche statische Ladungen abbauen. Berühren Sie hierzu vorher eine geerdete metallische Fläche wie z.B. das PC-Gehäuse.

- Legen Sie die Karte nicht auf eine Metalloberfläche.

- Bewegen Sie die Karte so wenig wie möglich, um die Entstehung von elektrostatischer Ladung durch die Kleidung, Teppiche oder Mobiliar zu verhindern.

### Monitorkompatibilität

Die Karte bietet eine hohe Leistungsbandbreite bezüglich Auflösungen, Bildwiederholraten und der Anzahl darstellbarer Farben.

Insbesondere gewährleisten spezielle ergonomische Bildwiederholfrequenzen bis zu 120 Hz absolute Flimmerfreiheit. Die Karten sind für den Betrieb mit MultiSync-Monitoren optimal konfiguriert.
Bitte beachten Sie jedoch, daß die volle Leistungsfähigkeit der Graphikkarte nur dann ausgenutzt werden kann, wenn auch der Monitor entsprechend leistungsfähig ist. Dies betrifft sowohl die Bildwiederholrate bzw. Vertikalfrequenz (gemessen in Hz) als auch die Horizontalfrequenz (gemessen in kHz).

Beispiel:

Ein Multifrequenzmonitor hat folgende Kenndaten: max. Auflösung 1280 x 1024, Horizontalfrequenz bis zu 50 kHz, Vertikalfrequenz (Bildwiederholrate) bis zu 90 Hz.

Soll ein bestimmter Videomodus mit diesem Monitor realisiert werden, so müssen alle drei der oben genannten Parameter für den gewünschten Videomodus innerhalb der Spezifikation des Monitors liegen.

In unserem Beispiel ist der Modus 1024 x 768 bei 48,5 kHz Horizontalfrequenz und einer Bildwiederholrate von 60 Hz realisierbar. Die nächsthöhere Bildwiederholrate von 70 Hz ist dagegen für diese Auflösung nicht mehr möglich, da die Horizontalfrequenz in diesem Fall 56,5 kHz beträgt und somit außerhalb der Spezifikation des Monitors liegt.

- Achtung!  Eine dauerhafte Übersteuerung des Monitors mit zu hohen Frequenzen kann zu schwerwiegenden Schäden am Monitor führen.

Vergewissern Sie sich bitte anhand des Monitorhandbuches über dessen technische Daten (mögliche Auflösungen, Horizontal- und Vertikalfrequenz).

Stellen Sie Ihren Monitor auf Analogmodus. Möglicherweise benötigen Sie ein neues Kabel oder einen 9 -15 Pin Kabeladapter. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Monitorhandbuch.

## Den Computer vorbereiten

Bitte beachten Sie, daß die Anwendungen, für die Sie Softwaretreiber installieren wollen, bereits auf Ihrem Rechner für Standard-VGA (640 x 480) installiert sein müssen. Es ist ratsam Applikationen entsprechend umzukonfigurieren, bevor Sie eine bereits vorhandene Graphikkarte entfernen, da nicht jedes Programm eine Konfiguration von der DOS-Ebene zuläßt.

### Bisher installierte Grafik / VGA Einheiten

Generell ist es in einem PC nicht möglich, mehrere aktive VGA-Karten gleichzeitig zu betreiben. Lesen Sie im Handbuch des PC-Herstellers nach, ob Ihre Hauptplatine eine integrierte VGA-Einheit hat. Deaktivieren Sie in diesem Fall den VGA-Teil auf der Hauptplatine, bevor die neue Karte installiert wird. Bitte schlagen Sie ggf. im PC-Handbuch nach, wo der betreffende Schalter ist.

In der Regel wird beim Booten von heutigen Systemen der VGA-Einheit auf der Grafikkarte automatisch Vorrang gegeben.

- Achtung!  Zum Installieren der Treibersoftware muß die VGA-Einheit auf der Fire GL 4000 aktiviert sein. Sollten Sie jedoch Ihre Onboard VGA bevorzugen, können Sie nach erfolgreichem Abschluß der Software-Installlation die VGA-Einheit auf der Fire GL 4000 abschalten: Verbinden Sie mit der Steckbrücke die Stifte 2 und 3 auf J7.  Um die Systemmeldungen beim Booten zu verfolgen, müssen Sie dann einen zweiten Monitor an die aktive VGA-Einheit anschließen.

### BIOS SETUP des PCs ändern

War eine Graphik/VGA-Karte System installiert, ist es notwendig die Konfiguration des PCs zu ändern. Dies wird oft mit einer Änderung der Jumper auf der Hauptplatine durchgeführt (entfernen Sie zuerst die alte Karte), aber in der Regel ist eine Änderung des BIOS SETUP des PCs erforderlich bzw. ausreichend.

- Achtung!  Generell ist es in einem PC nicht möglich, mehrere aktive VGA-Karten gleichzeitig zu betreiben. Ein solcher Versuch führt eventuell zu einem Schaden am System!

Falls Ihr System nicht durch die Umsetzung von Jumpern für VGA umkonfiguriert werden muß, wählen Sie 'VGA' (sonst 'IBM VGA') als Ihre Graphikkarte im BIOS Setup Ihres PCs bevor Sie mit der Installation fortfahren.

### Öffnen des Computergehäuses

- Schalten Sie Ihren Computer aus und stecken Sie alle Peripheriegeräte (Drucker, Bildschirm und andere) sowie alle Stromanschlüsse aus.

- Entfernen Sie die Schrauben von Ihrem PC-Abdeckgehäuse und bewahren Sie sie sorgfältig auf.

- Entfernen Sie das PC-Abdeckgehäuse.

## Die Fire GL 4000 Karte vorbereiten

Stellen Sie sicher, daß die Steckbrücken auf der Karte Ihrer Systemkonfiguration entsprechend gesetzt sind.

J7:	Onboard VGA aktiv/inaktiv

| Kontakt-brücke | Stifte 1-2 | Stifte 2-3 |
| --- | --- | --- |
| J7 | Onboard VGA aktiv Standardeinstellung | Onboard VGA inaktiv nur erforderlich, wenn Sie eine bereits im Computer eingebaute VGA/EGA-Einheit betreiben wollen |
| Standardeinstellung: Kontaktbrücke auf den Stiften 1 und 2 bei J7 |  |  |

- Hinweis  Zum Installieren der Treibersoftware muß die Onboard VGA auf der Fire GL 4000 aktiviert sein.

## Installation der Karte

Die Karte wird in dem entsprechenden PCI-Bus Steckplatz installiert.

- Entfernen Sie die Abdeckblende an einem Erweiterungsslot. Bewahren Sie die Schraube zum späteren Befestigen der Graphikkarte auf.

- Halten Sie die Karte an den oberen Kanten und stecken Sie sie fest in den Erweiterungsslot.

Installation in einem PCI Erweiterungsslot

- Achtung!  Folgender Schritt ist besonders wichtig, um die Karte richtig zu erden.

- Justieren Sie das Schraubenloch an der montierten Abdeckblende der Graphikkarte mit dem Schraubenloch an der Rückwand Ihres PCs. Schrauben Sie die Karte mit der zuvor von der Abdeckung entfernten Schraube fest.

- Verstauen Sie alle im PC befindlichen Kabel so, daß sie beim Aufsetzen des PC-Gehäuses keinen Schaden nehmen.

- Montieren Sie das PC-Gehäuse und schrauben Sie es wieder fest.

- Schließen Sie alle Anschlußkabel an die Peripheriegeräte wieder an.

- Verbinden Sie das Monitorkabel mit dem 15-poligen VGA-Ausgang der Grafikkarte (J9). Das andere Ende der Kabel verbinden Sie mit Ihrem Monitor (bitte im Monitorhandbuch nachlesen).

- Hinweis  Wenn Sie den VGA-Prozessor der Fire GL 4000 deaktiviert haben, müssen Sie einen zweiten Bildschirm an den aktiven VGA-Prozessor anschließen, wenn Sie die Startmeldungen des Systems verfolgen wollen.

Wenn Sie eine CrystalEyes Stereobrille (optional, nicht im Lieferumfang der Fire GL 4000 enthalten) verwenden wollen:

- Schließen Sie das Kabel der CrystalEyes Stereobrille  an den 3-poligen Mini-DIN Anschluß J5 an.

## Zusätzliche Hinweise zur Installation

Schalten Sie Ihren Monitor immer vor Ihrem Rechner ein, um mögliche Schäden an dem Monitor zu vermeiden.

Beachten Sie, daß Ihr Monitor im Standardmodus läuft und höhere Bildwiederholraten usw. an dieser Stelle der Installation noch nicht zur Verfügung stehen! Erst nach dem Einsatz von Tuning-Programmen oder Tuning-Dienstprogrammen des Betriebssystems stehen optimierte Videomodi für Ihren Monitor zur Verfügung.

Die Karte wurde so konzipiert, daß sie in den meisten Fällen ohne Einstellen von Schaltern oder Jumpern installiert werden kann. Falls Ihr System dennoch nicht einwandfrei funktioniert, können Sie, wie im Abschnitt Technische Details beschrieben, die Einstellungen ändern.

### Interrupt-Konflikte bereinigen

Zur Unterstützung des speziellen Grafikprozessors der Fire GL 4000 weist das System-BIOS dem PCI-Steckplatz mit der Fire GL 4000 automatisch einen System-Interrupt zu. In seltenen Fällen kann es dabei Probleme geben, wenn mehrere Geräte denselben System-Interrupt verwenden. Wenn Probleme auftreten:

- Überprüfen Sie die Interrupt-Belegung im BIOS SETUP des Computers. Schlagen Sie in der Beschreibung des BIOS SETUP im PC-Handbuch nach und wenn möglich

- ändern Sie die Interrupt-Zuweisung für die Fire GL 4000 oder

- ändern Sie die Interrupt-Zuweisung für die anderen Geräte, die denselben Interrupt wie die Fire GL 4000 verwenden.

- Versuchen Sie von Hand die Interrupt-Einstellung für die anderen Geräte, die denselben Interrupt wie die Fire GL 4000 verwenden, zu ändern. In der Dokumentation dieser Geräte finden Sie Informationen über Hardwareschalter zur Interrupt-Einstellung.

### Hardwarekompatibilität: PCI-Bus und Graphikkarte

Die Funktionsweise eines Graphiksystems hängt hauptsächlich von der Graphikkarte und der Hauptplatine ab.

Wenn das Design der PCI-Hauptplatine nicht gemäß den PCI-Spezifikationen konstruiert ist, kann die Funktionsweise der Graphikkarte beeinträchtigt werden!

### Nach der Installation Ihrer Karte

Wenn Sie die Karte korrekt installiert haben, erscheint nach jedem Systemstart kurz eine Meldung diesbezüglich auf DOS-Ebene auf dem Bildschirm.

Falls Ihr System nicht startet:

- Überprüfen Sie nochmals, ob Sie alle Schritte richtig befolgt haben.

- Überprüfen Sie Ihr System auf Interrupt-Konflikte - siehe Interrupt-Konflikte bereinigen.

# Windows NT 4.0 - Software Installation

Legen Sie die SuperCD in Ihr CD-Laufwerk und starten Sie die Installation wie folgt:

- Klicken Sie in der Task-Leiste auf den Start-Button und wählen Sie anschließend die Option ‘Ausführen’ und START.EXE von der CD.

- Wählen Sie Deutsch als Sprache für den Installationsvorgang aus.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche ‘Starte Installation’.

- Wählen Sie ggf. die Karte, für welche Sie die Softwaretreiber installieren wollen, aus der Dropdown-Liste Produkt aus. Normalerweise erkennt das Installationsprogramm Ihre Hardware automatisch.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

- Geben Sie, wenn gewünscht, den Zielpfad für die Softwareinstallation ein.

- Wählen Sie eine der angebotenen Installationsarten aus. Für die erste Installation empfehlen wir die Standard - Installation, die alle erforderlichen Programme installiert.
Hinweis:  Wenn Sie Benutzerdefiniert wählen, wird eine Liste der verfügbaren Softwarekomponenten angezeigt. Wählen Sie durch Anklicken der entsprechenden Kontrollkästchen die Komponenten für Ihre Installation aus.

- Eine README-Datei wird angezeigt. Bitte lesen Sie diese Datei!

- Wenn Sie die README-Datei gelesen haben klicken Sie auf Weiter.

- Starten Sie Ihr System neu, um die neuen Treiber zu aktivieren.

- Klicken Sie Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Anzeige - Einstellungen, oder Sie klicken mit der rechten Maustaste auf den Windows-Hintergrund und wählen Eigenschaften und Einstellungen. Stellen Sie Auflösung, Farbtiefe und Bildwiederholrate ein, entsprechend der Leistungsfähigkeit Ihres Monitors.

- Klicken Sie auf OK.

- Die Basissoftware ist jetzt vollständig installiert. Im Fenster Systemsteuerung finden Sie das neue  Fire GL 4000  Symbol.

Zur Installation und Konfiguration der jeweiligen Treiber (für das eingesetzte Betriebssystem bzw. für die eingesetzten Applikationen) lesen Sie jetzt den entsprechenden Abschnitt in diesem Handbuch.

Informationen zum Einstellen Ihrer Konfiguration finden Sie im Abschnitt ‘Konfigurationseinstellungen’.

- Hinweis:  OpenGL-Support für die  CrystalEyes Stereobrille wird bei der Treiberinstallation automatisch mitinstalliert.
Informationen zum Einsatz einer Stereobrille bei Ihren Applikationen finden Sie in der jeweiligen Applikationsdokumentation.

# Konfigurations-Einstellungen

Klicken Sie Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Anzeige, oder Sie klicken mit der rechten Maustaste auf den Windows-Hintergrund und wählen Eigenschaften.

Unter der Registerkarte  Konfiguration  können Sie - individuell für jede Applikation - diverse Konfigurationsoptionen einstellen.

- Hinweise:	Die Standardeinstellungen der  Konfiguration  müssen im allgemeinen nur verändert werden für

- Diagnostikzwecke

- Feinabstimmung einer bestimmten Applikation auf ein spezielles System

- besondere Einstellungen, die in der Hardware- oder Softwaredokumentation empfohlen werden

- beste Leistung und Speichernutzung Ihrer Applikations-/Systemumgebung

- Änderungen im  Konfiguration - Menü sollten nur von erfahrenen Anwendern vorgenommen werden.

## Einstellen der Konfigurations-Parameter

- Klicken Sie auf die Schaltfäche Hinzufügen im Abschnitt  Konfigurations-Profile  und geben Sie die Applikation ein, deren Konfigurationsparameter Sie einstellen oder ändern wollen.

- Wenn Sie die Konfigurationseinstellung für eine bestimmte Applikation, z.B. SoftImage, ändern wollen, wählen Sie die Applikation im Abschnitt  Konfigurationsprofile  an und klicken dann auf die Schaltfläche  Ändern.

- Im Abschnitt  Einstellungen  aktivieren oder deaktivieren Sie die folgenden Kontollkästchen entsprechend Ihren Anforderungen.

- BIOS PCI Basisadresse
Hier wählen Sie die originalkonfigurierten PCI BIOS Adressen, anstelle der von NT HAL (HAL : Hardware Abstraction Layer) zugewiesenen, um die Grafikkarte anzusteuern. Die NT HAL Adressen sind für einige Hardwarekombinationen ungültig.

- Gamma-Korrektur
Der Farbwert jedes Pixels wird von der Gamma-Korrekturtabelle neu berechnet.. 3D-Anzeigen sehen heller aus, aber  2D-Anzeigen können etwas verwaschen wirken. Wenn diese Option aktiv ist, ist Overlay inaktiv um die RAMDAC-Limits nicht zu überschreiten.

- 4-Bit Overlay-Ebenen
Verwendung von -4-Bit Überlagerungsebenen in den Tiefen-Buffers.
Kann anstelle von  Gamma-Korrektur  oder  Stencil-Ebenen  gewählt werden.

- Stencil-Ebenen
4 Bits des  32-Bit Z-Buffers werden für Stencil-Ebenen verwendet.

- Standard 32 Bit Texel
Speichert Texturen mit 32 Bit pro Texel anstatt mit 16 Bit pro Texel

- Tearing minimieren
Buffer-Auslagerung ge-‘synched’ auf vertikalen Retrace. Verbessert die Bildqualität, verringert aber die Bildleistung, z.B. bei Benchmark Tests.

- Immer Hardware Cursor:
Verwendet immer einen monochromen, hardware-beschleunigten Cursor. Color Cursor, z.B. die in 3D Studio Max definierten Cursor, werden automatisch umgewandelt, um Hardware-Beschleunigung zu ermöglichen.

- Hinweis:  Im Abschnitt  Information zur Karte  der Konfiguration Registerkarte wird kartenspezifische Hardwareinformation angezeigt.

# 3D-Win

3D-Win, ein einfach zu bedienender 3D Viewer für AutoCAD Anwender, bietet attraktive Möglichkeiten, eine Zeichnung zu rendern und zu manipulieren. Sie können eine AutoCAD Zeichnung durch einfaches Klicken auf 3D-Win Symbole bearbeiten, z.B. die Kameraposition verändern, Schattierungen (z.B. Gouraud) zuweisen oder eine Walk-Animation entlang einer Polylinie aufzeichnen.

- Einfache und schnelle Änderung des Blickwinkels

- Zoomansichten

- *.DWG-Einleseformat (die Dateien müssen Autodesk kompatibel sein!)

- Layer Manipulation

- Verschiedene Renderverfahren (z.B. Gouraud) per Mausklick

- Ansichten mit Bildlaufleisten oder Maus verändern

- Ansichten nach AutoCAD übertragen

- WALK und TEACH Animationen

- Animationsaufzeichnung im AVI-Format

- Integrierte Symbolleiste für schnellen Zugriff auf alle Funktionen

- Online Hilfe

- Hinweis:  Wenn Sie 3D-Win einsetzen wollen, muß AutoCAD r13 für Windows NT auf Ihrem System installiert sein.

## Installation

- Hinweis:  Die Treiber für die Fire GL 4000 müssen bereits installiert sein.

- Doppelklicken Sie auf das Symbol ‘Display Component Setup’ in der Programmgruppe DIAMOND.

- Wählen Sie Komponente hinzufügen und 3D-Win.

- Klicken Sie auf OK. Das Installationsprogramm kopiert automatisch alle Dateien auf Ihre Festplatte.

- Wenn die Installation beendet ist, finden Sie das neue 3D-Win Symbol in der Programmgruppe DIAMOND.

## 3D-Win anwenden

- Wenn Sie 3D-Win vollständig installiert haben starten Sie AutoCAD r13 und laden die Zeichnung, die Sie bearbeiten bzw. rendern wollen.

- Öffnen Sie den Programm-Manager und doppelklicken Sie auf das 3D-Win Symbol in der Programmgruppe DIAMOND.

- Im 3D-Win Fenster wählen Sie Modell übernehmen aus dem AutoCAD Menü. Damit wird Ihre AutoCAD Zeichnung nach 3D-Win übernommen.

3D-Win ist weitgehend selbsterklärend. Wenn Sie bestimmte Dialogboxen nicht verstehen oder sich Reaktionen des Systems nicht erklären können, schauen Sie bitte in der Online-Hilfe nach. Zur Online-Hilfe gelangen Sie über den Menüpunkt 'Hilfe' oder über die Hilfe-Schaltflächen in den verschiedenen Dialogfenstern.

# AutoCAD für Windows - BigFocus Treiber

Der BigFocus Treiber wird für AutoCAD 13 für Windows mitgeliefert. Der Treiber beinhaltet Ansichts- und Layermanipulation, Lupe, Übersichtsfenster und Ansichtsexport.

Die Anwendung des BigFocus Treibers ist selbsterklärend. Falls Sie trotzdem weitere Informationen benötigen, erhalten Sie diese über die Online-Hilfe und/oder in der BigFocus-Dokumentation.

## BigFocus Installation

- Hinweis:  Die Treiber für die Fire GL 4000 müssen bereits installiert sein.

Wenn das ‘Display Component Setup’- Symbol in der Programmgruppe DIAMOND. ist...

- Doppelklicken Sie auf das Symbol ‘Display Component Setup’ in der Programmgruppe DIAMOND.

- Wählen Sie Komponente hinzufügen und BigFocus.

- Klicken Sie auf OK. Das Installationsprogramm kopiert automatisch alle Dateien auf Ihre Festplatte.

Ohne ‘Display Component Setup’- Symbol...

Legen Sie die SuperCD in Ihr CD-Laufwerk und starten Sie die Installation wie folgt:

- Klicken Sie in der Task-Leiste auf den Start-Button und wählen Sie anschließend die Option ‘Ausführen’ und START.EXE von der CD.

- Wählen Sie Deutsch (D) als Sprache für den Installationsvorgang aus.

- Das Hauptmenü wird aufgebaut.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche ‘Starte Installation’.

- Bestätigen Sie ggf. die Karte, für welche Sie die Softwaretreiber installieren wollen.

- Wählen Sie die Installationsart Benutzerdefiniert aus und geben Sie den Zielpfad für die Softwareinstallation ein.

- Wählen Sie BigFocus 13/Win für AutoCAD 13 (Windows)’  aus der angezeigten Liste aus.

- Klicken Sie auf Weiter und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Das Installationsprogramm kopiert automatisch alle Dateien in die gewählten Verzeichnisse.

Umkonfiguration von AutoCAD für Windows für BigFocus 13/Win:

- Starten Sie ACADWIN, selektieren Sie "Optionen", "Konfigurieren", und
- bei der Auswahl des Bildschirmtreibers -

- BigFocus - Accelerated Display Driver

- Speichern Sie die Änderungen.

# Technische Details

### Prozessoren

3DPro/2mp Chipset von Mitsubishi / Evans&Sutherland:

- GE DMA Prozessor und PCI Bridge

- Jupiter 3D Rendering Prozessor

- Schnittstelle 3D-RAM zu DAC (2 Video Gate Arrays)

CIRRUS Logic 5446 VGA Prozessor

### Speicheroptionen

Fester Speicher: 15 MB 3D-RAM (Bild- und Z-Buffer)

Speicherkonfigurationen

15 MB 3D-RAM + 4 MB CDRAM (Cache DRAM - für Textur-Buffer)

15 MB 3D-RAM + 16 MB CDRAM (Cache DRAM - für Textur-Buffer)

### Videomodi

Die Fire GL 4000 ist für Hochleistungs-3D-Anwendungen gedacht. Aufgrund der Struktur des Bild-Buffers und des Zeichnungsprozessors unterstützt die Karte nur 32-Bit RGBA Videomodi.

| Auflösung | Farbtiefe |  | Bildwiederholrate in Hz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 640 x 480 | 16.7 M |  | 60, 75, 100, 120 |  |
| 800 x 600 | 16.7 M |  | 60, 75, 100, 120 |  |
| 1024 x 768 | 16.7 M |  | 60, 75, 100, 120 |  |
| 1280 x 1024 | 16.7 M |  | 60, 75, 85 |  |

True Color (16.7 Mio. Farben) - 32 Bit

## Kontaktbrücken (Jumper)

Auf der FIRE GL 4000 ist eine Kontaktbrücke.

J7:	Onboard VGA aktiv/inaktiv

| Kontakt-brücke | Stifte 1-2 | Stifte 2-3 |
| --- | --- | --- |
| J7 | Onboard VGA aktiv Standardeinstellung | Onboard VGA inaktiv nur erforderlich, wenn Sie eine bereits im Computer eingebaute VGA/EGA-Einheit betreiben wollen |
| Standardeinstellung: Kontaktbrücke auf den Stiften 1 und 2 bei J7 |  |  |

## Speichererweiterung

Ihre FIRE GL 4000 Karte ist mit 15 MB 3D-RAM für Bild-Buffer und Z-Buffer ausgestattet. Zum Erweitern der Texturspeicherkapazität können Sie bis zu 16 MB Cache-DRAM (CDRAM) nachrüsten.

- Warnung!  Statische Ladung kann die Elektronik Ihrer Graphikkarte beschädigen. Berücksichtigen Sie bitte folgende Hinweise, um einen Schaden auszuschließen:

- Berühren Sie die Karte nur an den Kanten. Berühren Sie keine Anschlüsse oder Bauelemente.

- Lassen Sie die Karte in der antistatischen Schutzhülle, solange Sie die Karte nicht installieren.

- Bevor Sie die Karte berühren, sollten Sie mögliche statische Ladungen abbauen. Berühren Sie hierzu vorher eine geerdete metallische Fläche wie z.B. das PC-Gehäuse.

- Legen Sie die Karte nicht auf eine Metalloberfläche.

- Bewegen Sie die Karte so wenig wie möglich, um die Entstehung von elektrostatischer Ladung durch die Kleidung, Teppiche oder Mobiliar zu verhindern.

### Erweiterung des Fire GL Speichers

Zusätzliche Speichermodule gibt es als DIMM-Module (DIMM: Dual Inline Memory Module).

Fester Speicher: 15 MB 3D-RAM (Bild- und Z-Buffer)

Speicherkonfigurationen

15 MB 3D-RAM + 4 MB CDRAM (Cache DRAM - für Textur-Buffer)

15 MB 3D-RAM + 16 MB CDRAM (Cache DRAM - für Textur-Buffer)

Sie können bis zu 16 MB Cache-DRAM, installieren, das ausschließlich als Texturspeicher genutzt wird.

Einbau der Speichererweiterung

- Entfernen Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Abdeckung Ihres Computers, um die Fire GL 4000 
Grafikkarte zu lokalisieren.

- Entfernen Sie die Schraube, mit der die Grafikkarte befestigt ist. Nehmen Sie nun vorsichtig die Karte heraus, indem Sie diese fest an der Oberkante fassen und nach oben herausziehen.

- Legen Sie die Karte - die Seite mit den Speichererweiterungschips nach oben - auf eine ebene, nicht leitende Unterlage.

- Hinweis:  Abhängig von der bestehenden und der geplanten Speicherkonfiguration müssen Sie möglicherweise ein bereits vorhandenes Speichermodul von der Karte entfernen und durch das neue Modul ersetzen.
Öffnen Sie dazu die Hebel am DIMM-Sockel und ziehen Sie das Speichererweiterungsmodul heraus.

- Nehmen Sie die Speichererweiterung aus der antistatischen Verpackung.

- Öffnen Sie die Verriegelungshebel an den Seiten des DIMM-Sockels. Führen Sie das Speichererweiterungsmodul in den Sockel ein. Achten Sie beim Ausrichten auf die Schlüsselmarkierungen von Speichererweiterungsmodul und DIMM-Sockel. Schieben Sie das Speichererweiterungsmodul in den Sockel bis die Verriegelungshebel wieder einrasten.

- Nach der Installation der Speichererweiterung setzen Sie die Grafikkarte wieder in den Computer ein. Eine ausführliche Anleitung dazu finden Sie in Installation der Karte.

## Speicheradressen

Um die reibungslose Funktionsweise Ihres Systems zu gewährleisten ist es notwendig, daß die I/O-und Memory-Adressen, welche von der Graphikkarte belegt werden können, nicht von anderer Hardware belegt werden.

Dies betrifft, wenn der onboard VGA-Prozessor auf der Fire GL4000 aktiviert ist, folgende Adressen (hex):

I/O-Addressen:

Standard VGA I/O	3B0-3DF

Speicher-Addressen:

Video RAM		A000-BFFF
Video ROM:		C000-C7FF

## VGA Ausgangsstecker (P1, P3)

| Pin Funktion 1 Rot 2 Grün 3 Blau 4 frei 5 Masse 6 Masse - Rot 7 Masse - Grün 8 Masse - Blau 9 kein Pin 10 Sync - Masse 11 frei 12 DDC 0 13 Horizontal Sync (+) 14 Vertikal Sync (-) 15 DDC 1 | Pin-Belegung des 15-Pol Sub-D VGA Ausgangssteckers |
| --- | --- |

## Stereo Sync Ausgangsstecker

| Pin Funktion 1 + 12 V 2 Masse 3 Stereo Sync | Pin-Belegung des 3-Pol Mini-DIN Stereo Sync (CrystalEyes) Ausgangssteckers |
| --- | --- |

# Wenn Sie Hilfe benötigen

In diesem Handbuch sowie in den README Dateien der Software finden Sie erste Tips und Hinweise, falls sich technische Fragen und Probleme im Zusammenhang mit der Anwendung Ihres Diamond Multimedia Produktes ergeben.

Weitere technische Hilfe und Unterstützung erhalten Sie durch die umfangreichen Informations- und Supportangebote, die das Diamond Technical Support Team Europe für Sie bereithält. Darüber hinaus stehen Ihnen auch die Informationsangebote unseres Stammhauses in den USA zur Verfügung. Nachfolgend erläutern wir kurz Art, Leistung und Umfang unserer europäischen Supportangebote und wie Sie diese in Anspruch nehmen können. In einer Übersicht erhalten Sie darüber hinaus noch Informationen über die weltweit verfügbaren Informationsmöglichkeiten.

Damit wir Ihre Anfrage bestmöglich bearbeiten können bitten wir Sie, auf jeden Fall folgende Informationen zur Hand zu haben und mit anzugeben, wenn Sie sich mit einer technischen Anfrage an Diamond wenden:

- Die genaue Bezeichnung Ihres Diamond Multimedia Produktes

- Das verwendete Betriebssystem und Informationen zur  Rechnerumgebung, in / mit der Sie das Produkt verwenden

- Bei Graphik- / Videokarten Produkten : die BIOS Version der Graphik- / Videokarte

- Bezeichnung und Versionsnummer der verwendeten Diamond Treiber- bzw. Anwendungssoftware

- Namen und Versionsnummern der Applikationssoftware, mit der das Problem auftritt

- Eine möglichst genaue Beschreibung der Problematik. Reproduzieren Sie das Problem mehrmals und beschreiben Sie detailliert die Schritte dorthin.

## Diamond Online Angebote: Mailbox (BBS), Internet

In den Online Diensten der Diamond Mailbox (BBS) und des Internet finden Sie unter anderem

- die aktuellsten von Diamond freigegebenen Treiber und Software Updates

- optional verfügbare Treiber und Programme, die nicht zum standardmäßigen Lieferumfang unserer Produkte gehören

- Tips, Hinweise und technische Anwendungshinweise, zusammengestellt und laufend aktualisiert von den Mitarbeitern der Diamond Supportgruppen - diese finden Sie unter dem Begriff Tips & FAQ zu unseren Produkten

- sowie viele Informationen mehr

Die Online Dienste sind 24 Stunden täglich erreichbar und bieten Ihnen viele (technische) Informationen rund um unsere Produkte. Wir möchten Sie bitten, zunächst auf diese Informationsangebote zurückzugreifen bevor Sie die Support Hotline anrufen. Die Antwort auf Ihre Frage ist in unseren Online Diensten  möglicherweise bereits dokumentiert.

Die Online Angebote des Diamond Technical Support Teams Europe erreichen Sie wie folgt:

### Diamond Mailbox (BBS)

| Diamond Deutschland | +49 - 81 51 - 266 333 | Modem, bis 28.8 kBaud |
| --- | --- | --- |
|  | +49 - 81 51 - 266 334 | ISDN |
| Diamond England | +44 - 11 89 - 44 44 15 | Modem, bis 28.8 kBaud |
| Diamond Frankreich | +44 - 11 89 - 44 44 15 | Modem, bis 28.8 kBaud |
|  | +49 - 81 51 - 266 333 | Modem, bis 28.8 kBaud |
|  | +49 - 81 51 - 266 334 | ISDN |

### Diamond im Internet

World Wide Web

| http://www.diamondmm.de | European WWW Server (mehrsprachig) |
| --- | --- |
| http://www.diamondmm.com | USA WWW Server (englischsprachig) |

FTP

| ftp.diamondmm.com | USA FTP Server (englischsprachig) |
| --- | --- |
| ftp.supra.com | USA FTP Server (englischsprachig) speziell für Modem Produkte |

## Diamond Fax-Abrufsystem

Vielfältige Informationen wie

- technische Tips, Tricks und Anwendungshinweise, zusammengestellt von den Mitarbeitern der Supportgruppen

- Antworten auf häufig an uns gerichtete Fragen sowie viele weitere Informationen zu Diamond und seinen Produkten

können Sie von unserem Fax-Abrufsystem per Telefon abrufen (hierzu benötigen Sie ein Telefon mit Mehrfrequenzwahlverfahren - MFV), wobei Ihnen die angeforderten Dokumente per Fax zugesandt werden. Das Fax-Abrufsystem ist 24 Stunden täglich unter folgender Rufnummer erreichbar:

Diamond Fax Info Service

| Diamond Deutschland | +49 - 81 51 - 266 332 Die meisten Informationen sind in deutscher und englischer Sprache verfügbar |
| --- | --- |
| Diamond USA | +1-800-380-0030 |
| Diamond England | in Vorbereitung |
| Diamond Frankreich | in Vorbereitung |

## Diamond SuperCD: Treiber- und Software Updates
auf CD

Die meisten Treiber- und Software Updates sind außer über die Online Dienste auch auf der Diamond SuperCD verfügbar. Diese CD wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert und kann direkt bei Diamond bezogen werden.

Informationen zum Inhalt der aktuellen Ausgabe der SuperCD, sowie Preis- und Bestellinformationen, erhalten Sie vom Diamond Fax Info Service oder bei den Mitarbeitern der Supporthotline.

## Hardware Service

Unsere Produkte werden intensiven Qualitätssicherungstests unterzogen und erfüllen die höchsten Qualitätsanforderungen. Sollten Sie dennoch Grund haben, die Garantie in Anspruch zu nehmen, so wenden Sie sich zur Abwicklung des Servicefalls bitte an Ihren Händler für weitere Einzelheiten zur Vorgehensweise.

## Diamond ExpertLine: Technische Supporthotline

Individuelle Anfragen, zu denen Sie in den Handbüchern und README Dateien der Produkte und den Informationsangeboten der Online Dienste keine Antworten finden, können Sie telefonisch an unsere Supportgruppen richten. Um Ihre Anfrage bestmöglich bearbeiten zu können bitten wir Sie, auf jeden Fall folgende Informationen bereitzuhalten:

- Die genaue Bezeichnung Ihres Diamond Multimedia Produktes

- Das verwendete Betriebssystem und Informationen zur Rechnerumgebung, in / mit der Sie das Produkt verwenden

- Bei Graphik- / Videokarten Produkten : die BIOS Version der Graphik- / Videokarte

- Bezeichnung und Versionsnummer der verwendeten Diamond Treiber- bzw. Anwendungssoftware

- Namen und Versionsnummern der Applikationssoftware, mit der das Problem auftritt

- Eine möglichst genaue Beschreibung der Problematik. Reproduzieren Sie das Problem mehrmals und beschreiben Sie detailliert die Schritte dorthin.

Auch außerhalb unserer Geschäftszeiten können Sie unter der Rufnummer der Technischen Supporthotline Informationen abrufen zu Fragen, die häufig an uns gerichtet werden, etwa wie und wo erhalte ich Software Updates, Verfügbarkeit von bestimmten Treibern und weitere Informationen mehr. Hierzu benötigen Sie ein Telefon mit Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV).

Diamond ExpertLine - Technische Supporthotline

Die Rufnummern der Supporthotlines sind :

| Fire GL Support Team Deutschland | +49 - 8151 - 266 336 |  |
| --- | --- | --- |
| Diamond Deutschland | +49 - 8151 - 266 330 | deutschsprachiger Support |
| Service-Zeiten: | Montag - Donnerstag 09:00 - 16:30 | Freitag 09:00 - 12:00 |
| Diamond Fire GL Support Team UK | +44 - 11 89 - 44 44 66 |  |
| Diamond UK | +44 - 11 89 - 44 44 44 | englischsprachiger Support |
|  | +44 - 11 89 - 44 44 33 | französischsprachiger |
| Service-Zeiten: | Montag - Freitag 09:00 - 16:30 | Support |

## Diamond WorldWide: Supportangebote in den USA

Zusätzlich zu den oben genannten europäischen Angeboten stehen noch eine Reihe von Informationsdiensten zur Verfügung, die von den Supportgruppen von Diamond Multimedia in den USA angeboten und betreut werden. Im einzelnen sind dies:

Diamond Fire GL Support Center

| E-mail | cad_cam@diamondmm.com |  |
| --- | --- | --- |
| Supporthotline | +1 - 408 - 325 - 7120 |  |
| Service-Zeiten: | Montag - Freitag 05:00 - 19:00 Pacific Time | Samstag/Sonnabend 08:00 - 16:00 Pacific Time |

Diamond Multimedia Inc., USA

| Mailbox (BBS) | +1 - 408 - 325 - 7080 | bis 14400 Baud |
| --- | --- | --- |
|  | +1 - 408 - 325 - 7175 | bis 28800 Baud |
| Internet | http://www.diamondmm.com | World Wide Web |
|  | ftp.diamondmm.com | FTP |
| Supporthotline | +1 - 408 - 325 - 7120 |  |
| Tech Support Fax | +1 - 408 - 325 - 7171 |  |

Diamond Communications Division USA

| BBS | +1 - 541 - 967 - 2444 |  |
| --- | --- | --- |
| Internet | supratech@supra.com | Genereller Support |
|  | intltech@supra.com | Internationaler Support |
|  | http://www.supra.com | World Wide Web |
|  | ftp.supra.com | FTP |
| Fax-Abrufsystem | +1 - 541 - 967 - 0072 |  |
| Supporthotline | +1 - 541 - 967 - 2490 | PC |
|  | +1 - 541 - 967 - 2491 | Windows |
|  | +1 - 541 - 967 - 2492 | Macintosh |
| Fax | +1 - 541 - 967 - 2401 |  |

## Diamond Supportangebote in Japan

| Internet | http://www.diamondmm.co.jp | World Wide Web |
| --- | --- | --- |
|  | ftp.diamondmm.co.jp | FTP |
| Support hotline | +81 - 3 - 466-28-5029 |  |
| Service hours: | Montay - Freitag 10.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr | Telefon-Support |
| Tech-Support Fax | +81 - 3 - 466-28-9101 |  |

# Glossar

3D
Drei-dimensional

3D-DDI
Abkürzung für 3D device driver interface, einer 3D-Gerätetreiber-Schnittstelle (3D-API) von Microsoft; in Windows 95 können 3D-APIs wie OpenGL und 3DR eingesetzt werden

3DR
3D Software-Schnittstelle (3D-API) von Intel, die GDI DDI, DCI und 3D-DDI von Microsoft unterstützt

ADI
Abkürzung für Autodesk Device Interface, einer Schnittstelle zu Produkten von Autodesk

Alpha blending
Das Erstellen von transparenten Materialien mit Hilfe zusätzlicher Information für jedes Pixel.

Analog
Ständig variierendes, elektronisches Signal um Informationen zu reproduzieren. Gegensatz: digital.

Analogmonitor
Monitor, der die unterschiedlichen Voltstärken zur Farbkontrolle verwendet um eine große Anzahl Farben darzustellen, aber nur wenig Eingabe erfordert

ANSI
Abkürzung für American National Standards Institute.

Anti-aliasing
Interpolation der Farben benachbarter Pixel um die 'Pixel-Sichtbarkeit' in einem Bild zu verhindern.

ASCII
Abkürzung für American Standards Committee on Information Interchange, einem Standard, der von IBM und anderen kompatiblen Computern verwendet wird, um Zahlen und Zeichen in binärer Form darzustellen.

Auflösung
Anzahl der Bildschirmpunkte (Pixel) in horizontaler und vertikaler Richtung auf dem Bildschirm. Je höher die Auflösung, desto klarer und schärfer wirkt das Bild.

Bandbreite
Erforderliche Kapazität für die Menge und Übertragungsgeschwindigkeit von Daten.

Bildgröße (Frame Size)
Bildbreite und -höhe, in Pixeln ausgedrückt.

Bildrate
Anzahl der dargestellten Bilder pro Zeiteinheit. Softwarevideos haben eine feste Bildrate, beim Abspielen kann die wirklich dargestellte Bildrate von der im Video angebotenen erheblich abweichen.

Bildwiederholrate
Die vertikal Bildwiederholrate in Hz gibt an, wieviel Bilder pro Sekunde auf dem Bildschirm dargestellt werden. Je höher die Bildrate, desto flimmerfreier die Anzeige.

BIOS
Abkürzung für Basic Input-Output System, dem Code des Computer-ROMs (Read Only Memory), das den Selbsttest und andere Funktionen beim Starten des Computers durchführt.

Bits pro Pixel
Anzahl von Bits, die die Farbinformation eines Pixels darstellen.

Blitter
Schnelle Speicherübertragung in der Grafikkarte ohne die CPU zu beanspruchen, z.B. zur Verschiebung von Teilen im unsichtbaren Schirm

BMP (Windows Bitmap)
Dieses Format erlaubt es Microsoft Windows, ein Bild auf verschiedenen Ausgabegeräten (mit vergleichbaren Fähigkeiten) in konsistenter Form darzustellen. Speichern Sie Bilder in diesem Format, wenn Sie sie unter Windows weiterverarbeiten wollen.

BNC-Verbindungsstecker
Standardisierter Verbindungsstecker, der zum Verbinden von Grafikkarte und Monitor mit separaten R(ot)-, G(rün)- und B(lau)-Eingängen erforderlich ist.

Booting/Booting Up
Das Starten eines Computer. Es gibt zwei verschiedene Arten: ein Warmstart wird durch das gleichzeitige Drücken der Tastenkombination STRG/ALT/ENTF erreicht und kann nur während des Betriebs des Computers durchgeführt werden. Ein Kaltstart erfordert die Bedienung des EIN/AUS-Schalters.

Burst-Modus
Schnellse Datenübertragungsrate, in der eine große Menge reiner Daten in einem Block übertragen wird.

Bus-Master
PCI-Bus-Steckplätze müssen Bus-Master-Fähigkeiten haben. Das bedeutet, daß PCI-Erweiterungskarten Daten sehr schnell durch den PCI-Bus übertragen können, ohne die CPU zu beanspruchen (ähnlich dem Direct Memory Access).

Bussystem
System paralleler Datenleitungen, um Informationen zwischen verschiedenen Systemkomponenten zu übertragen, vor allem zu Erweiterungskarten (z.B. PCI-Bus).

CGA
Abkürzung für Color Graphics Adapter von IBM, einem der ersten Standards für Farbgrafik. Es können entweder 320x200 Pixel mit vier Farben oder 640x200 Pixel mit zwei Farben dargestellt werden.

Chrominanz
Teil eines Videosignals, das dem Farbwert entspricht und Informationen über Farbton und Sättigung enthält. Diese Farbkomponente ergänzt grundsätzlich die Helligkeits- und Luminanzkomponente eines Farbbildes.

CPU
Abkürzung für Central Processing Unit, dem Hauptprozessorchip des Computers, z.B. Pentium-Chip.

D/A-Umwandler (DAC)
wandelt digitale Eingangssignale in analoge Ausgangssignale um, d.h. Bilddaten im Anzeigespeicher der Grafikkarte werden in Videosignale umgewandelt, damit sie der Monitor anzeigen kann

Delta-Bild
Ein Bild, das nur die Daten enthält, die sich seit dem letzten Bild verändert haben. Delta-Bilder sind ein effektives Mittel, Bilddaten zu komprimieren.

Digital
(1) Methode um Ton oder andere Wellen als eine Folge von Binär-Zeichen darzustellen (2) Einstellungsmethode für Radios, bei der die gewünschte Frequenz digital berechnet wird. (3) Numerische Darstellung von Information. Gegensatz: analog.

Digitalmonitor
Auch TTL genannt. Ein Monitortyp, der Signale auf EIN oder AUS setzt, um die Darstellungsfarbe festzulegen. Beispiele für Digitalmonitore sind Enhanced Color Display von IBM oder Monochrome Darstellung.

Digitalisieren
Übersetzung eines analogen Signals in digitale Daten.

Digitalisierer
Eingabegerät aus dem CAD-Bereich, um gedruckte Grafiken und Zeichnungen abzutasten, d.h. sie in digitale Computergrafiken umzuwandeln.

DirectColor
Übergeordnete Bezeichnung für TrueColor, RealColor und HiColor. Farbinformation wird direkt an den D/A-Umwandler übergeben, anstatt von einer Übersetzungstabelle verarbeitet zu werden. Daher muß die gesamte Farbinformation für jedes Pixel gespeichert werden.

DMA
Abkürzung für Direct memory access, d.h. direkter Speicherzugriff, einer Methode des Datentransfers, bei der Informationen direkt zwischen Systemkomponenten ohne Zwischenschalten der CPU transportiert werden.

Doppel-Puffer (Double buffering)
Auch als page flipping bezeichnet. Der Anzeigenpuffer hat doppelte Größe. Das nächste Bild kann in dem Teil des Anzeigenpuffers gezeichnet werden, der zunächst unsichtbar ist. Wenn es fertig ist, wird dieser Teil angezeigt, und in dem anderen Teil wird das nächste Bild vorbereitet. Mit dieser Technik scheinen Animationen und Spiele realistischer als mit einem Einfach-Puffer.

DPMS
Abkürzung für Display Power Management Signaling, einem VESA-Standard, der energiesparende Verarbeitung an Monitoren ermöglicht.

DRAM
Abkürzung für Dynamic Random Access Memory, einem Speicher zum Lesen und Schreiben, der flüchtig ist.

ECD
Abkürzung für Enhanced Color Display von IBM, für eine 640 x 350 Auflösung.

EEPROM
Abkürzung für Electrically erasable programmable read only memory; wird wie ein permanenter ROM-Speicherchip verwendet, kann aber auch programmiert und gelöscht werden, um DIP-Schalter und Stekcer auf neuen Grafikkarten zu ersetzen.

Ein-Schirm-Lösung (Single screen)
DOS-Bildschirm und Bildschirm mit hoher Auflösung werden auf dem selben Monitor dargestellt.

Erst-Monitor (Primary Display)
Monitor, der beim Einschalten des System aktiv ist.

Erweiterungskarte
Gerät zur Erweiterung der Kapazitäten des Computers.

Erweiterungssteckplatz
Elektronische Verbindung im Computer um Erweiterungskarten hinzuzufügen.

Farbmonitor
Monitortyp, der Informationen in Farbe darstellen kann. Oft auch RGB(rot, grün, blau)-Monitor genannt, in Bezugnahme auf die Signale, die zur Darstellung nötig sind.

Farbton
Synonym für Farbe.

Feature connector
Auch als VGA-Ausgangsstecker bezeichnet. 26-Pin-Stecker um Erweiterungskarten und Grafikkarten mit einem flachen Kabel zu verbinden.

Festfrequenz-Monitor
Ein Monitor, welcher nur innerhalb eines sehr engen Frequenzbereiches arbeitet bei bestimmten Auflösungen und Bildwiederholraten.

Filter
Spezielle Effekte können durch Filter einen Video-Clip oder ein Bild sehr verändern. Filter können auch Probleme aufgrund von Farbkontrasten, -Helligkeit oder -Balance korrigieren.

fps
Frames per second. Maßeinheit der Bildrate.

Frame
Einzelnes Videobild.

Frequenz
Die Anzahl der Samples pro Sekunde in einer Video- oder Sounddatei. Je höher die Frequenz, umso besser die Qualität des Videos bzw. Sounds.

Gamma Korrektur
Die vom Bildschirm erzeugte Helligkeit ist proportional zur Eingangsspannung hoch Gamma. Dieser nicht-lineare Zusammenhang muß kompensiert werden, damit die Helligkeitsverteilung eines Bildes korrekt wiedergegeben wird. Als Effekt des Bildschirm-Gammas werden Bereiche mittlerer Helligkeit im Verhältnis zu den dunklen und hellen Bereichen zu dunkel dargestellt. Die Gamma-Korrektur-Einstellung beeinflußt die gesamte Bildschirmdarstellung.

GLINT

3D-Prozessor von 3Dlabs.

Grafikbeschleuniger
Gerät, dessen Ziel es ist, die Geschwindigkeit in Hochleistungs-Grafikumgebungen zu erhöhen.

Graustufen
Ein Graustufenbild besteht nur aus Grauschattierungen. Das bedeutet normalerweise 254 verschiedene Grauschattierungen plus Schwarz und Weiß: 256 Graustufen insgesamt.

H-Sync
Länge eines horizontalen Synchronisationsimpulses für einen Monitor, angegeben in Mikrosekunden

Heidi
Das Heidi Development Kit von Autodesk unterstützt die Entwicklung von grafikintensiver Software, vor allem die Zeichen- und Anzeigefunktionen der Programmierung, wie z.B. Render, Pan, Zoom, usw.

Helligkeit
Die Helligkeit eines Bildes wird dadurch bestimmt, wieviel Licht von diesem emittiert wird. Kein Licht (schwarz) bedeutet keine Helligkeit, reines weißes Licht hat die maximale Helligkeit.

Hexadezimale Notierung
Ein auf 16 basierendes Zahlensystem, das Zahlen und Buchstaben verwendet. Die hexadezimale Sequenz beginnt wie folgt: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F, dann 10, 11 usw.

HiColor
beschreibt Grafikmodus mit 15 Bits pro Pixel oder 16 bpp, d.h. 32.768 oder 65.536 Farben.

Hoops
3D-Softwareschnittstelle (3D-API) von Ihaca Software.

Horizontale Frequenz
Rate, mit der ein Monitor jede Zeile darstellt, üblicherweise in Kilohertz (kHz) angegeben. Der Wert muß in Abhängigkeit von den Betriebsgrenzen des Monitors eingestellt werden, damit er nicht beschädigt wird.

I/O Port
Abkürzung für Input/Output port, d.h. Eingangs- und Ausgangsschnittstelle, welche eine Adresse darstellt, um auf Hardwaregeräte zuzugreifen.

Indizierte 16- und 256 Farbbilder
Indizierte-Farbbilder enthalten eine Farbtabelle in ihren Daten. Diese Tabelle verzeichnet alle Farben, die im Bild vorkommen können. Für ein Indiziertes 16-Bit Farbbild umfaßt die Tabelle 16 Farbeinträge (4-Bit), für ein Indiziertes 256 Farbbild 256 Farben (8-Bit).

Weitere Farben können ähnlich den Grauwerten bei reiner schwarzweißen Darstellung simuliert werden, indem man Pixel verschiedener Farben dicht nebeneinander setzt. Das Auge sieht dann Farben, die in der Farbtabelle nicht enthalten sind.

Sie können Bilder in Indizierten Farbbilder verwandeln, um sie dann in einigen Programmen wie Windows Paintbrush zu laden, oder um sie auf Monitoren anzuzeigen, die nur 256 oder 16 Farben darstellen können.

Interlaced-Darstellung
Der Bildschirm wird in Zeilen aufgeteilt. Beim Interlaced-Verfahren werden beim Bildschirmaufbau zuerst alle geraden, dann alle ungeraden Bildschirmzeilen aufgebaut. Dadurch wird höhere Grafikauflösung ermöglicht, aber der Bildschirm flimmert mehr als bei non-interlaced Monitoren, die den gesamten Schirm (mit jeder Zeile) jedes Mal vollständig aktualisieren.

Interrupt Request (IRQ)
Signal, das von einem Gerät, wie z.B. einer Maus, verwendet wird, um die CPU zu informieren, das es anwesend und funktionsbereit ist, sowie bestimmte Prozeduren auslösen kann.

Jumper
Kleiner Plastikstecker, der über ein Pinpaar paßt. Wenn der Stecker zwei Pins überspannt, stellt er eine elektronische Verbindung her. Der Computer entscheidet, ob die Verbindung aktiviert wird oder nicht. Eine Gruppe von Pin-Steckern wird als Jumperblock bezeichnet.

Kbps
Abkürzung für Kilobits pro Sekunde, einer Einheit um Übertragungsraten zu messen.

Kontrast
Der Kontrast eines Bildes wird durch den Unterschied zwischen hell und dunkel bestimmt. Bei einem kontrastreichen Bild ist der Übergang zwischen hell und dunkel sehr krass; bei einem kontrastarmen Bild ist der Übergang zwischen hell und dunkel nicht eindeutig.

Linienzeichnen
Dabei handelt es sich um eine Hardwarefunktion des Grafikprozessorchips. Es werden lediglich die Anfangs- und die Endkoordinaten von der CPU geliefert. Der Rest der Arbeit, um die Linie zu zeichnen, wird dann vom Grafikprozessor übernommen.

Luminanz
Teil eines Videosignals, das den Helligkeitswert angibt - grundsätzlich die Schwarz-Weiß-Grundierung eines Farbbildes.

MDA
Abkürzung für Monochrome Display Adapter von IBM.

Mehrfrequenz-Monitor
Monitortyp, der einen weiten Bereich von horizontalen Abtastfrequenzen und vertikalen Bildwiederholraten unterstützt. Diese Monitorart akzeptiert die Eingabe von vielen verschiedenen Videokarten.

Monochrom-Monitor
Monitor der Informationen nur einfarbig darstellt; gelegentlich auch als Schwarz-Weiß-Monitor bezeichnet.

Morphing
Spezialeffekt, in der eine Form allmählich in eine andere übergeführt wird.

Nebel
Ein Verblassungseffekt, der von dem Abstand des Objektes zum Betrachter abhängt.

OpenGL
3D-Softwareschnittstelle (3D API) für Windows NT und Windows 95, von Microsoft lizensiert und basierend auf Iris GL von Silicon Graphics.

Palette
Gesamte Anzahl der möglichen darstellbaren Farben. Eine Karte kann bis zu 16,7 Million Farben gleichzeitig darstellen von einer Palette mit 16,7 Millionen. Diese Fähigkeit wird oft auch als Echtfarbdarstellungen bezeichnet. Es wird angenommen, daß das menschliche Auge nicht mehr als 16,7 Millionen Farben unterscheiden kann.

PCI-Bus
Abkürzung für Peripheral Component Interconnect-Bus, einem System paralleler Datenleitungen um Informationen zwischen einzelnen Systemkomponenten, speziell zu Erweiterungskarten, zu transportieren.

Peripherie
Hilfsgeräte, die mit dem Computer verbunden sind (z.B. Monitor, Drucker, Tastatur, etc.).

Pixel
Abkürzung für Bildschirmpunkt (Pixel engl. von 'Picture Cell'), der kleinsten dargestellten Einheit auf dem Monitor. Sie könnte mit den Punkten der Fotoabbildungen in Zeitungen verglichen werden. Auch pel genannt.

Pixelschattierung (Dither)
Darstellung einer Farbe durch das Mischen von engverwandten Farben.

Pixeltiefe
Auch Farbtiefe genannt. Anzahl von Bits pro Pixel, die Farbinformationen enthalten. Ein System, das 8 Bits per Pixel verwendet, kann 256 Farben darstellen. Ein System, das 16 Bits per Pixel verwendet, kann 65.536 Farben darstellen. Ein System, das 24 Bits per Pixel verwendet, kann über 16,7 Millionen Farben darstellen. 24-Bit-Farben werden oft als Echtfarbdarstellung bezeichnet, weil das menschliche Auge ungefähr zwischen 6 Millionen verschiedenen Farben unterscheiden kann oder weniger als im 24-Bit-Farbsystem zur Verfügung stehen. 24 Bits bedeutet 8 Bit für jedes RGB. Bei 32-Bit-Pixeltiefe werden zusätzlich 8 Bits für den Alpha-Kanal verwendet.

Pixeluhr
Auch als Pixelfrequenz bezeichnet. Anzahl der Pixel, die pro Sekunde gezeichnet werden, angegeben in Mhz (Millionen pixel pro Sekunde). Die Werte sind entweder fest oder frei programmierbar.

Polygon-Füllung
Spezielle Hardware-(Chip-)Routine um Polygone mit Pixelinformation zu füllen.

PS/2 Grafikkarte
VGA-Karte von IBM für Computer mit Industry Standard Architecture (ISA AT Bus).

RAM
Abkürzung für Random Access Memory (flüchtiger Speicher); der überschrieben werden kann.

RealColor
beschreibt normalerweise einen Grafikmodus von 15 Bits per Pixel oder 16 bpp, d.h. 32.768 oder 65.536 Farben.

Rendern
Darstellung von Objekten mit Schattierungseffekten um ihnen dreidimensionales, natürlicheres Aussehen zu verleihen.

RGB 8 Farben
Der RGB 8-Farben-Datentyp ist ein 3-Bit Typ, in dem jedes Pixel eine von acht Farben annehmen kann. Die RGB 8-Farben-Bilder werden automatisch zu Indizierten 16-Farbbildern umgewandelt, wobei die acht Farben beibehalten werden, aber Platz für acht weitere Farben geschaffen wird. Sie können aber keinen Dateityp selbst in den RGB 8-Farben-Typ umwandeln.

RGB Echtfarbdarstellung (True Color)
RGB steht für Rot-Grün-Blau. Alle in diesem Datentyp darstellbaren Farben setzen sich aus je einem Anteil einer der drei Grundfarben zusammen. Der Anteil jeder der drei Grundfarben kann in 256 Stufen variieren. Wenn Sie diese Farben zusammenmischen, kommen Sie auf 16,7 Millionen mögliche Farbkombinationen. (3 mal 8-Bit = 24-Bit, 2 hoch 24 = 16,7 mio.). Das menschliche Auge kann zwischen Farbnuancen in dieser Größenordnung nicht mehr unterscheiden. Daher erklärt der Begriff True Color= Echtfarbdarstellung.

RGB-Farbraum
Monitore bilden aus den Farben Rot, Grün und Blau per additiver Mischung ein Bild mit unendlich vielen Farben. Die Verarbeitung von Bildinformationen erfolgt deshalb mit den Daten für die RGB-Farben. Die drei Farbvektoren bilden einen Farbraum, in dessen Ursprung der Wert für Schwarz und in der gegenüberliegenden Ecke der Wert für Weiß beschrieben wird.

ROM
Abkürzung für Read Only Memory; enthält fest gespeicherte Information und kann nicht überschrieben werden.

Sättigung
Die Sättigung definiert die Reinheit einer Farbe. Eine Farbe mit hoher Sättigung ist sehr intensiv, eine Farbe mit niedriger Sättigung sieht ausgeblichen aus.

Schattierung (Flat, Gouraud, Phong)
Schattieren oder rendern bietet eine Möglichkeit, die Farben auf einer gewölbten Oberfläche zu definieren, um dem Objekt ein natürliches Aussehen zu verleihen. Um dies zu erreichen werden die Oberflächen in kleine Dreiecke aufgeteilt. Die drei wichtigsten 3D-Schattierungsmethoden unterscheiden sich im Algorithmus um die Dreiecksmethode anzuwenden:

- Flat-Schattierung: Mit dieser einfachsten Methode erhält jedes Dreieck eine einzige Farbe, was eine abgestufte Erscheinung der Oberfläche zur Folge hat. 

- Gouraud-Schattierung: Die Farbschattierung eines Dreiecks wird durch Interpolation der Scheitelfarben berechnet, was der Oberfläche ein scheinbar glattes Aussehen verleiht.

- Phong-Schattierung: Die Farbschattierung eines Dreiecks wird durch Interpolation der Scheitelfarben berechnet, wobei zusätzlich der Normalenvektor (d.h. die Position im Raum) in jedem Dreieck berücksichtigt wird.

Skalierung
Anpassen an verschiedene Bildgrößen.

Stencil
Spezielle Information für jedes Pixel, ob und wann es dargestellt wird.

Synchronisiert
Stabiler Zustand, der besteht, wenn zwei sich wiederholdende Zustände ein konstantes Verhältnis über einen gewissen Zeitraum beibehalten. Der Monitor ist mit den Signalen der Karte synchronisiert, wenn die Anzeige korrekt und stabil ist.

Texturendarstellung (Texture mapping)
Das Abbilden einer Bitmap auf einem Objekt unter Rücksichtnahme auf die perspektivische Korrektur (z.B.: Tapete an einer Wand oder Holzmaserung auf Möbeln). Auch Video kann dafür verwendet werden.

Treiber

Der Teil einer Software, welcher interaktiv mit bestimmten Hardware-Komponenten Ihres Systems in Verbindung steht (z.B. Graphikkarten, Drucker, Tastatur). Treiber werden oft über die CONFIG.SYS während des Systemstarts geladen.

True Color-Darstellung
Gleichzeitige Darstellung von 16,7 Mio. Farben (24 oder 32 Bits pro Pixel). Die Farbinformation, die im Anzeigenspeicher gespeichert ist, wird direkt dem D/A-Umwandler übergeben und nicht erst durch eine Übersetzungstabelle verarbeitet. Daher müssen Farbinformationen für jedes einzelne Pixel gespeichert werden. Es wird davon ausgegangen, daß das menschliche Auge nicht mehr als 16,7 Millionen Farben unterscheiden kann. Siehe auch Palette.

V-Sync
Länge eines vertikalen Synchronisationsimpulses für einen Monitor; Angabe üblicherweise in Mikrosekunden.

Variable-Frequenz-Monitor (VFD)
Ein Monitor, welcher innerhalb eines sehr großen Frequenzbereiches arbeitet, dank Synchronisierung mit einem weiten Bereich horizontaler und vertikaler Abtastfrequenzen.

Vertikale Frequenz
Bildwiederholrate mit der der Bildschirm akualisiert wird; Angabe üblicherweise in Hertz (Hz).

VESA
Abkürzung für Video Electronics Standards Association: Ein industrieweites Konsortium, welches organisiert wurde um Standards für Computer-Grafik zu definieren.

VGA
Abkürzung für Video Graphics Adapter von IBM mit einer Standardauflösung von 640 x 480 Pixel und 16 Farben.

Vorgabemodus
Kapazitäten, Auflösungen und Anzeigemodus, mit denen das System beim Starten arbeitet.

VRAM
Abkürzung für Video Random Access Memory; Speicherchip für schnelle Grafikkarten.

YUV-Farbraum
Die Bildinformationen einzelner Bilder setzen sich aus einem Helligkeitsanteil und zwei Farbanteilen zusammen. Die Farbanteile errechnen sich durch Differenzbildung mit dem Helligkeitswert. Dieses Verfahren stammt ursprünglich aus der Farbfernsehtechnik.

Z-Buffer
Information über 3D-Tiefe (Position in der 3. Dimension) für jedes Pixel.

Zooming
Vergrößerte Darstellung eines Bildausschnittes.

Zuschneiden
Das Begrenzen eines Zeichnungsbereichs auf eine rechteckige Fläche durch das Abschneiden der Kanten.

Zwei-Schirm-Lösung
DOS-Schirm und Grafikschirm mit hoher Auflösung erscheinen auf zwei verschiedenen Monitoren.

Copyright © 1997  DIAMOND Multimedia   Die oben genannten Rufnummern, Verfügbarkeitszeiträume der einzelnen Dienste sowie die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Kurzfristige Änderungen bleiben vorbehalten.