FIRE GL 4000

La nouvelle génération des graphiques
de station de travail pour PC

Manuel de l’utilisateur

Copyright 1997 DIAMOND Multimedia

Tous les efforts ont été faits pour fournir dans ce livre une information complète et exacte. Néanmoins, DIAMOND Multimedia n'assume pas de responsabilités, ni pour son utilisation ni pour les contrefaçons de brevets ou atteintes aux autres droits de tierces personnes qui pourraient résulter de cette utilisation. Les descriptions et données citées dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. DIAMOND Multimedia se réserve le droit de modifier les spécifications des produits décrits dans le présent manuel dans l’intérêt d’améliorations techniques à tout moment sans avertissement. Toute reproduction, traduction ou transcription, même partielle, du présent document par quelque moyen que ce soit est interdite sans accord préalable écrit de DIAMOND Multimedia.

Ó 1997 DIAMOND Multimedia Systems, Incorporated. Tous droits réservés.

Marques déposées

IBM PC, OS/2 et OS/2 Warp sont des marques déposées d’International Business Machines Corporation.

MS-DOS, Windows, Windows NT et Windows ® 95, DirectDraw et Direct3D sont soit des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation.

CIRRUS Logic 5446 est une marque de CIRRUS LOGIC, INC.

3DPro et REALimage sont des marques d’Evans & Sutherland Computer Corporation

OpenGL est une marque de Silicon Graphics, Inc.

CrystalEyes est une marque de StereoGraphics, Inc.

AutoCAD, AutoShade, 3D Studio, et HEIDI sont des marques déposées ou des marques d’Autodesk Inc.

Intergraph MicroStation est une marque déposée d’INTERGRAPH.

MultiSync est une marque déposée de NEC Corp.

PCI et PCI Local Bus sont des marques déposées de PCI Special Interest Group (SIG).

Tous les autres noms sont des noms de marques / marques de leurs propriétaires respectifs.

Conformité CE et FCC

Ce dispositif est conforme à la Certification CE selon EN55002 IEC 801-2, 1991. Ce dispositif est également conforme à la section 15 du règlement FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Ce dispositif génère, utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences parasites pour les communications radio. Toutefois, l’absence d’interférences dans une installation particulière ne peut être garantie.

Installation du logiciel à partir des disquettes

Le logiciel vous a été fourni sur CD. Il est possible que votre coffret contiennent également des disquettes 3.5". Ce manuel décrit l’installation à partir du CD étant donné que cette méthode est la plus fréquemment employée. Si vous avez l’intention de réaliser l’installation à partir des disquettes, veuillez consulter les fichiers LISEZMOI de ces disquettes et suivre les instructions de démarrage indiquées sur les étiquettes des disquettes.

Remarque importante

Il est impératif de lire le fichier LISEZMOI de ce CD ainsi que toute la documentation fournie avec votre carte graphique avant de procéder à l’installation ! Dans le cas contraire, DIAMOND Multimedia ne pourra être tenu responsable des réclamations pour les dommages qui pourraient en résulter.

Pour consulter le fichier LISEZMOI, placez le CD dans votre lecteur et allez dans le répertoire
...\INSTALL\GRAPHIC\FIRE4000\INSTALL\. Exécutez ensuite :

WSHOW README.ENG

Contenu

Généralités

Symboles et conventions

Vérification des éléments reçus

Garantie

Support

Introduction

Architecture 3DPro avancée

Caractéristiques de la carte graphique

Logiciel pour votre carte

Dépannage

Configuration de la carte

Deux contrôleurs graphiques – Comment ça marche ?

Installation du matériel

Préparation de votre ordinateur

Préparation de la carte Fire GL 4000

Installation de la carte

Instructions supplémentaires

Windows NT 4.0 – Installation du logiciel

Paramètres de configuration

Réglage des paramètres de configuration

3D-Win

Installation

Utilisation de 3D-Win

AutoCAD pour Windows – Pilote de BigFocus

Installation de BigFocus

Détails techniques

Caractéristiques techniques

Cavaliers

Augmentation de la capacité de la mémoire

Adresses mémoire

Connecteur de sortie VGA

Connecteur de sortie Stereo Sync

Si vous avez besoin d'aide

Services en ligne de Diamond : BBS, Internet

Système de fax à la demande d'Diamond

SuperCD Diamond: Mises à jour de pilotes et de logiciels sur CD

Service Matériel

ExpertLine Diamond: Ligne directe d'assistance technique

Diamond dans le monde: services d'assistance aux États-Unis

Services d'assistance Diamond au Japon

Glossaire

# Généralités

## Symboles et conventions

Les symboles et conventions syntaxiques suivants sont utilisés dans le présent manuel :

- Attention :  Ce paragraphe contient une mise en garde ou une information importante.

- Remarque :	Ce paragraphe contient des conseils utiles.

Les commandes DOS sont en lettres capitales, par exemple :

E:
DIAMOND.EXE

Dans l’absence d’indication contraire, toutes les commandes DOS doivent être confirmées en appuyant sur la touche ENTréE ou RETURN.

Exemple : Les exemples de commandes ou autres sont indiqués par ce format.

Les messages affichés à l’écran sont composés en Courier.

Les références croisées à d’autres parties du manuel sont en italique.

Les noms de répertoire mentionnés dans ce manuel sont donnés uniquement à titre d’exemple et sont composés en lettres capitales.

Dans ce manuel, le lecteur CD est toujours désigné par E:. Veuillez entrer la lettre attribuée à ce lecteur dans votre système.

## Vérification des éléments reçus

Votre coffret contient les éléments suivants :

- Carte graphique

- SuperCD - Professional Line : CD d’installation du logiciel

- Documentation

## Garantie

Vous disposez d’une garantie de 3 ans pour votre carte graphique DIAMOND Multimedia. Pour bénéficier de cette garantie, conservez soigneusement la facture de la carte graphique. En cas de défaillance de votre carte graphique, adressez-vous tout d’abord à votre revendeur.

Votre carte est un dispositif électronique complexe qui devra être réparé uniquement par des techniciens autorisés munis de l’équipement adéquat. N’essayez jamais de remplacer ou de réparer un élément quelconque de ce produit. Vous perdriez le bénéfice de la garantie.

## Support

Les services d’assistance suivants sont disponibles par téléphone, fax et Internet :

- Assistance technique par téléphone ou Internet

- Mises à jour gratuites du logiciel par BBS et Internet

- Fax à la demande

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant ces services d’assistance sous la rubrique 'Si vous avez besoin d’aide’ à la fin de ce manuel.

Compatibilité CE et FCC

Cet appareil répond à la certification CE conformément à
EN55002 IEC 801-2, 1991

A l'issue des tests, cette carte a répondu aux normes relatives aux périphériques numériques de catégorie B, conformément à l'article 15 afférent aux règles FCC. Selon ces normes, un niveau de protection suffisant est assuré à l'encontre des interférences nocives pouvant frapper les zones habitées. Ces périphériques créent, exploitent et sont susceptibles d'émettre des ondes de fréquence radio ; leur installation et leur utilisation sont soumises à une procédure stricte ; tout manquement à ces règles risque de provoquer des interférences nocives aux communications radio. Toutefois, aucune garantie ne saurait être donnée concernant l'absence d'interférences au sein d'une installation particulière.

# Introduction

Le Guide d’Installation vous aidera tout au long de l’installation de votre adaptateur graphique. Nous vous recommandons de prendre le temps de lire ce manuel afin de vous familiariser avec la carte avant de procéder à son installation.

La Fire GL 4000 est conçue pour l’accélération 3D avancée pour la visualisation, la simulation, la CAO et les applications de création à base numérique sous le système d’exploitation Windows NT® avec support API (Application Programming Interface) pour OpenGL.

La technologie 3DPro traite le setup de la phase géométrie ainsi que les étapes de rendu et de rasterisation du pipeline graphique 3D afin de permettre l’accélération de nombreuses applications 3D professionnelles parmi les plus appréciées.

## Architecture 3DPro avancée

Le jeu de puces 3DPro/2mp comprend trois composants principaux : la mémoire tampon d’image RAM 3D, un processeur de rendu basé sur la technologie REALimage™ et Cached DRAM (CDRAM).

La mémoire RAM 3D intelligente prend en charge quatre fonctions-clés du pipeline graphique 3D : lissage, fusion, comparaison tampon Z et opérations de rasterisation. Les technologies à puce courantes répartissent ces fonctions entre la CPU et l’accélérateur graphique. Le jeu de puces 3DPro/2mp, en revanche, transfère les opérations de l’accélérateur graphique à la mémoire RAM 3D, ce qui permet à la Fire GL 4000 d’atteindre des performances graphiques 3D supérieures.

La technologie graphique REALimage™ offre des graphiques 2D/3D très puissants comprenant l’accélération totale des fonctions et applications d’OpenGL. Cette nouvelle technologie supporte d’importantes fonctions 3D telles que le texturage MIP-MAP filtré, pour un réalisme accru des plans, le lissage, qui permet d’obtenir des lignes adoucies, ainsi que le MIP mapping bilinéaire et trilinéaire matériel, qui donne une meilleure qualité d’image. De plus, la technologie REALimage™ accède à la phase géométrie du pipeline 3D en y ajoutant une fonction "setup" qui agit comme un processeur frontal pour le moteur de rendu.

## Caractéristiques de la carte graphique

- Jeu de puces 3DPro/2mp (Mitsubishi / Evans&Sutherland) :

- Moteur GE DMA et bridge PCI

- Processeur de rendu Jupiter 3D

- Interface 3DRAM à DAC (2 Video Gate arrays)

- Contrôleur VGA CIRRUS Logic 5446 avec 1 Mo de DRAM.

- Fréquence de pixel 220 MHz RAMDAC (T.I. TVP3026)

- Sortie vidéo RGB à 15 broches

- Connecteur et support pour StereoGraphics’ CrystalEyes

- Compatible bus PCI 2.x

- Options de mémoire

Mémoire fixe : 15 Mo de RAM 3D (tampon d’image et tampon Z)

Configurations de la mémoire

15 Mo de RAM 3D + 4 Mo de CDRAM (Cache DRAM pour tampon de texture)

15 Mo de RAM 3D + 16 Mo de CDRAM (Cache DRAM pour tampon de texture)

- Accélération graphique et vidéo

Rendu de jusqu’à deux millions de polygones par seconde en temps réel, modulable en fonction de l’augmentation de la puissance de la CPU.

Ombrage Gouraud, MIP mapping bilinéaire et trilinéaire avec correction de perspective, lissage, alpha-blending, depth cueing, voile, transparence, lumières, stenciling, stippling, détourage, clipping par fenêtres et overlay planes.

Résolutions jusqu’à 1280 x 1024 avec 24 bits, couleur RVB à double tampon avec 8 bits d’alpha, et tampon Z 24 bits avec 8 bits overlay/Windows ID.

Accélération 2D et restitution vidéo numérique avec conversion de l’espace chromatique permettant d’obtenir des images vidéo réalistes jusqu’à 30 images-par-seconde.

## Logiciel pour votre carte

Avec votre carte vous sont fournis les pilotes et logiciels nécessaires pour

- Windows NT 4.0 / OpenGL 1.1

- pilote de BigFocus pour AutoCAD 13

- logiciel 3D-Win -  Viewer 3D pour AutoCAD 13/Windows NT/OpenGL

- support OpenGL pour lunettes stéréo StereoGraphics’ CrystalEyes

## Dépannage

Votre carte est un dispositif électronique complexe qui devra être réparé uniquement par des techniciens autorisés munis de l’équipement adéquat.

N’essayez pas de remplacer ou de réparer un élément quelconque de ce produit. Vous perdriez le bénéfice de la garantie.

Pour savoir comment obtenir les derniers conseils de dépannage de DIAMOND ExpertLine, reportez-vous à la section Si vous avez besoin d’aide à la fin du manuel.

## Configuration de la carte

| 1 | Contrôleur DMA / Interface PCI | 8 | Connecteur StereoGraphics’ CrystalEyes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Générateur Video Timing | 9 | BIOS ROM |
| 3 | Real 3D Image Controller avec aérateur | 10 | Contrôleur VGA CIRRUS (sur le côté soudure) |
| 4 | Puces de mémoire RAM 3D, également côté soudure | 11 | Prise DIMM pour l’extension de la mémoire |
| 5 | TVP3026 RAMDAC | 12 | VGA DRAM chips |
| 6 | Cavalier J7 : VGA activé/désactivé | 13 | Alimentation en voltage 3.3 V |
| 7 | Connecteur DB-15 du moniteur |  |  |

## Deux contrôleurs graphiques – Comment ça marche ?

En général, les PCs réservent un emplacement spécifique dans la mémoire pour les données graphiques/VGA. Cela signifie que le processeur du système peut seulement accéder à un contrôleur graphique. Un second contrôleur graphique peut être sollicité par le logiciel du pilote correspondant n’utilisant pas l’espace adresse VGA standard. Des pilotes spéciaux contrôlent le contrôleur graphique secondaire. Durant la procédure d’initialisation, le système utilise le contrôleur VGA standard et le contrôleur graphique 3DPro hautes performances est désactivé. Après la procédure d’initialisation, le contrôleur graphique 3DPro prend le contrôle du système graphique.

Procédure d’initialisation VGA

- Remarque:  Si vous désactivez le contrôleur VGA de Fire GL 4000, il vous faudra un deuxième moniteur relié au contrôleur VGA actif pour l’affichage des messages d’initialisation du système.

# Installation du matériel

L’installation est très simple et peut être réalisée directement. Les présentes instructions d’installation supposent une bonne connaissance du système informatique. Si vous avez besoin d’aide, vous pourrez vous adresser à votre revendeur ou consulter le guide d’utilisation de votre ordinateur.

Ce qu’il vous faut

- PC Pentium (ou mieux) utilisant un bus PCI version 2.x

- Un connecteur d’extension de bus PCI libre.

- Système d’exploitation Windows NT 4.0 (ou mieux).

- 32 Mo de RAM ou davantage (en fonction de l’application )

- Un tournevis

- Attention !  es charges électrostatiques peuvent gravement endommager les microcircuits. Quelques précautions élémentaires permettent toutefois de prévenir ces risques :

Tenez la carte graphique par les bords uniquement. Ne touchez jamais les connecteurs plats ou les circuits non protégés.
Ne sortez la carte graphique du sachet de protection antistatique qu'au moment de l’installer.
Mettez-vous si possible à la masse lorsque vous manipulez la carte. En général, le boîtier métallique de l'alimentation électrique de votre ordinateur est le meilleur endroit pour se mettre à la masse.
Ne déposez jamais la carte sur une surface métallique.
Faites le moins de mouvements possible afin d'éviter de créer de l'électricité statique avec vos vêtements, la moquette ou les tapis et les meubles qui vous entourent.

Compatibilité du moniteur

Cette carte offre de hautes performances de résolutions, taux de rafraîchissement et couleurs. Les taux de rafraîchissement ergonomiques jusqu’à 120 Hz en particulier assurent des performances sans aucun scintillement. La carte est configurée de façon optimale pour la combinaison avec des moniteurs MultiSync haute résolution.

Bien entendu, la carte peut également être connectée à d’autres moniteurs VGA. N’oubliez pas que vous ne pourrez profiter de la pleine puissance de la carte graphique si les taux de rafraîchissement horizontal (kHz) et vertical (Hz) de votre moniteur sont aussi élevés que l’exige la carte graphique.

Exemple : Les spécifications techniques d’un moniteur MultiSync seront par exemple : résolution maxi. 1280 x 1024; fréquence horizontale maxi. 50 kHz ; fréquence verticale maxi. (taux de rafraîchissement) 90 Hz.

Si vous désirez utiliser un mode vidéo spécifique, les trois paramètres mentionnés ci-dessus ne devront pas excéder les spécifications de ce moniteur.

Dans notre exemple, le mode 1024 x 768 avec une fréquence horizontale de 48.5 kHz et un taux de rafraîchissement de 60 Hz pourra être sélectionné, tandis que le taux de rafraîchissement suivant de 70 Hz (pour la même résolution) n’est pas possible étant donné que la fréquence horizontale requise est de 56.5 kHz dans ce cas, donc supérieure aux spécifications du moniteur.

- Attention !  Vous risquez d’endommager votre moniteur si vous le faites fonctionner en permanence à des fréquences supérieures à celles pour lesquelles il est prévu.

Avant de commencer à changer le taux de rafraîchissement, vérifiez dans le manuel de votre moniteur ses caractéristiques techniques (taux de rafraîchissement horizontal et vertical, résolutions possibles).

Mettez votre moniteur en mode analogique. Pour ce faire, vous pourrez avoir besoin d’un nouveau câble ou d’un adaptateur de câble 9/15 broches.

Reportez-vous au manuel de votre moniteur pour davantage d’informations.

## Préparation de votre ordinateur

Les applications pour lesquelles vous désirez installer des pilotes doivent être déjà entièrement installées (pour Standard VGA - 640 x 480) sur votre système avant toute utilisation du logiciel. Il est préférable de procéder à cette installation avant de retirer un adaptateur graphique existant étant donné que certaines les applications ne permettent pas la configuration du mode vidéo utilisé au niveau du DOS.

Vérification des contrôleurs graphiques / VGA existants

Vous ne pouvez pas utiliser plusieurs cartes VGA actives dans un PC. Consultez le manuel de votre carte mère ou de votre PC afin de déterminer si votre système est équipé d’un adaptateur d’affichage VGA intégré dans la carte mère. Si tel est le cas, vous devrez désactiver l’adaptateur d’affichage VGA de la carte mère avant d’installer la Fire GL 4000.

à l’heure actuelle, la plupart des ordinateurs sélectionnent automatiquement en priorité l’élément VGA de la carte graphique.

Consultez le manuel de votre carte mère ou de votre PC pour plus d’informations.

- Remarque :  Pour installer le logiciel du pilote, vous devrez avoir activé le contrôleur VGA de Fire GL 4000. Si, toutefois, vous préférez utiliser l’élément VGA de la carte mère une fois que le logiciel est installé, désactivez le VGA de Fire GL 4000 (en plaçant le cavalier J7 sur les broches 2 et 3). Un second moniteur devra être relié au connecteur VGA de la carte mère pour permettre l’affichage des messages de démarrage lors de l’initialisation du système.

Modification du SETUP du BIOS de votre PC

Si une autre carte graphique/VGA était installée auparavant, il faudra modifier la configuration matérielle du PC. Pour ce faire, vous pourrez déplacer le cavalier de la carte mère une fois l’ancienne carte retirée (reportez-vous au manuel de votre carte mère ou de votre PC), mais la solution la plus couramment employée est de modifier le SETUP du BIOS de votre PC. Consultez le manuel de votre PC pour des informations concernant le SETUP du BIOS.

- Attention !  L’utilisation simultanée de deux unités VGA/EGA actives dans un PC conduira inévitablement à une défaillance du système !

Si votre système n’exige pas le changement de position des cavaliers pour une carte VGA, continuez avec les instructions d’installation suivantes, puis exécutez votre programme de SETUP du BIOS et sélectionnez 'VGA' (ou bien 'IBM VGA') comme type de carte graphique. Consultez le manuel de votre PC pour des informations concernant le BIOS SETUP.

Ouverture du capot de l’ordinateur

- éteignez votre ordinateur et tous les périphériques externes (imprimante, écran et autres) et débranchez tous les câbles d’alimentation électrique.

- Retirez les vis de fixation du capot et conservez-les soigneusement.

- Retirez le capot de l’ordinateur.

## Préparation de la carte Fire GL 4000

Assurez-vous que le cavalier de cette carte est placé correctement pour la configuration de votre système.

J7 :	VGA embarqué activé/désactivé

| Cavalier | Broches 1-2 | Broches 2-3 |
| --- | --- | --- |
| J7 | VGA embarqué activé Réglage standard | VGA embarqué désactivé nécessaire uniquement si vous désirez utiliser un contrôleur VGA/EGA déjà présent dans votre système |
| Réglage par défaut : Broches 1 et 2 reliées par cavalier J7 |  |  |

- Remarque:	Le contrôleur VGA de FIRE GL 4000 doit être activé pour l’installation du logiciel du pilote.

## Installation de la carte

Installez la carte dans un connecteur d’extension PCI.

- Sélectionnez un connecteur d’extension libre et retirez le couvercle métallique. Conservez soigneusement la vis qui vous servira à fixer la carte graphique ultérieurement.

- Maintenez la carte par les côtés et introduisez-la dans le connecteur d’extension en appuyant fermement.

Installation dans un connecteur d’extension PCI

- Remarque:  L’étape suivante est très importante car elle assure la mise à la masse correcte de votre carte graphique.

- Alignez la fente du support de montage de la carte avec le trou de vis du panneau arrière du boîtier de l’ordinateur. Utilisez la vis que vous avez retirée du couvercle du connecteur d’extension ou de l’adaptateur vidéo précédemment installé pour fixer la carte.

- Fixez les câbles ruban et abaissez-les délicatement de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage avant de remettre en place le couvercle.

- Replacez le capot de l’ordinateur. Fixez-le à l’aide des vis retirées auparavant.

- Rebranchez tous les câbles des équipements périphériques que vous aviez débranchés.

- Fixez fermement le câble de votre moniteur au connecteur de sortie VGA 15 broches J9 de la carte. L’autre extrémité est reliée au moniteur comme indiqué dans le manuel du constructeur du moniteur.

- Remarque:	Si vous avez désactivé le contrôleur VGA de Fire GL 4000, un second moniteur devra être connecté au contrôleur VGA actif de la carte mère pour permettre l’affichage des messages d'initialisation du système.

Si vous désirez utiliser les lunettes stéréo CrystalEyes de StereoGraphics (en option, non inclus dans le coffret Fire GL 4000) :

- Reliez vos lunettes stéréo CrystalEyes au connecteur 3 broches mini-DIN stéréo sync J5 de la carte.

## Instructions supplémentaires

Allumez votre moniteur avant de mettre l’ordinateur sous tension. Si vous ne respectez pas cet ordre, vous risquerez d’endommager votre moniteur.

à ce stade de l’installation, votre moniteur est en mode standard et les taux de rafraîchissement supérieurs etc. ne sont pas encore disponibles ! Pour optimiser les signaux de sortie de la carte en vue de l’utilisation avec des moniteurs spécifiques, vous devrez exécuter des programmes ou utilitaires d’optimisation du système d’exploitation.

La carte a été conçue pour l’installation 'plug & play' sans nécessiter aucune modification des réglages par défaut des interrupteurs ou cavaliers. Toutefois, si la carte ne devait pas fonctionner de façon optimale, vous pourrez modifier les réglages. Reportez-vous au chapitre Détails techniques pour plus d’informations.

Résolution des conflits d’interruption

Pour le support du processeur graphique spécial de Fire GL 4000, le système BIOS attribue automatiquement une interruption de système au connecteur d’extension PCI sur lequel la Fire GL 4000 est installée. Des problèmes peuvent toutefois survenir si une interruption du système est employée pour plus d’une unité. En cas de problème

- vérifiez les attributions d'interruptions dans le SETUP du BIOS de votre ordinateur. Reportez-vous aux informations concernant le SETUP du BIOS dans le manuel de votre PC et, si possible,

- changez l’attribution d’interruption pour la Fire GL 4000, ou bien

- changez l’attribution d’interruption pour toute autre unité partageant l’interruption avec la Fire GL 4000

- essayez de changez manuellement l’attribution d’interruption pour toute autre unité partageant l’interruption avec la Fire GL 4000. Consultez les informations concernant les interrupteurs matériels pour le réglage des interruptions dans la documentation fournie avec ces unités.

Compatibilité matérielle : le bus PCI et la carte graphique

La fonctionnalité d’un système graphique dépend principalement de deux composants : la carte graphique et la carte mère.

Si la carte mère PCI n’est pas compatible avec les spécifications PCI homologuées, vous risquerez d’avoir des problèmes avec la carte graphique.

Après l’installation de la carte

Si la carte est correctement installée, les messages DOS apparaissent sur votre moniteur une fois la procédure d’initialisation terminée.

Si l’initialisation de votre système ne se déroule pas normalement,

- vérifiez de nouveau que vous avez bien suivi les instructions d’installation,

- recherchez des conflits d’interruption - voir Résolution des conflits d’interruption, ou

- reportez-vous à la rubrique intitulée Si vous avez besoin d’aide.

# Windows NT 4.0 – Installation du logiciel

Placez le SuperCD dans le lecteur de CD et démarrez l’installation en procédant comme suit :

- Cliquez sur le bouton démarrer de la barre des tâches, sélectionnez l’option 'Exécuter', puis choisissez START.EXE dans le répertoire racine du CD.

- Choisissez Français comme langue d’installation.

- Cliquez sur le bouton Démarrer l’installation.

- Si nécessaire, sélectionnez le matériel pour lequel vous désirez réaliser l’installation en ouvrant la liste déroulante Produit. En général, le programme d’installation reconnaît automatiquement votre matériel.

- Cliquez sur le bouton Suivant.

- Entrez, si vous le désirez, le chemin d’installation du logiciel.

- Cliquez sur le bouton correspondant au type d’installation souhaité. Pour la première installation, nous recommandons l’installation standard qui comprend l'installation de tous les programmes nécessaires.

- Remarque : L’installation personnalisée vous permet de choisir les composants du logiciel que vous désirez installer – une liste contenant les divers composants du logiciel s’affiche à cet effet. Cliquez sur les cases à cocher pour spécifier les composants que vous voulez installer. Si vous décidez de ne pas installer un composant particulier, cliquez à nouveau dessus pour le désélectionner.

- Un fichier LISEZMOI s’affiche. Veuillez le lire attentivement !

- Après avoir lu le fichier LISEZMOI, cliquez sur Suivant.

- Redémarrez l’ordinateur pour valider l’installation du nouveau pilote.

- Cliquez sur Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration - Affichage - Paramètres, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau de Windows, sélectionnez Propriétés et Paramètres. Réglez la résolution, l’intensité et le taux de rafraîchissement les mieux adaptés à vos exigences et aux capacités de votre moniteur.

- Cliquez sur OK.

- Le logiciel de base est à présent installé. L’icône de Fire GL 4000 apparaît désormais dans la fenêtre du Panneau de configuration.

Pour l'installation et la configuration des pilotes dont vous aurez besoin pour les différents systèmes d’exploitation et applications que vous utilisez, veuillez lire les chapitres suivants vous concernant.

Pour ajuster les paramètres en fonction de votre configuration, consultez la rubrique ‘Paramètres de configuration’.

- Remarque:  Le pilote de support d’OpenGL pour lunettes stéréo CrystalEyes est installé automatiquement lors de la procédure d’installation du pilote.
Veuillez vous reporter à la documentation de l’application pour plus d’informations sur le support viewer stéréo de vos applications.

# Paramètres de configuration

Cliquez sur Démarrer - Paramètres – Panneau de configuration - Affichage, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau de Windows et sélectionnez Propriétés.

Sous l’onglet Configuration, vous trouverez un menu vous permettant de paramétrer plusieurs options de configuration individuellement pour chaque application

Remarques :	Les réglages par défaut de la Configuration doivent en général être modifiés uniquement dans les cas suivants

- diagnostic

- réglage fin d’une application / configuration du système spécifique

- réglages spécifiques recommandés par la documentation de votre matériel ou logiciel

- optimisation de votre application / environnement système pour améliorer les performances et l’utilisation de la mémoire

- La modification des réglages sous Configuration  est réservée aux utilisateurs expérimentés.

## Réglage des paramètres de configuration

- Cliquez sur le bouton Ajouter dans la section  Configuration Profiles  et entrez l’application dont vous désirez régler ou modifier les paramètres de configuration.

- Pour modifier les réglages de la configuration d’une application spécifique, par exemple, 3D-Win, sélectionnez l’application dans la liste de la section Configuration Profiles  et cliquez sur le bouton Modify/Modifier.

- Dans la section Settings/Paramètres, cochez ou désélectionnez les cases suivantes en fonction de votre choix :

- Use BIOS PCI base addresses: Utilise les adresses de base PCI BIOS configurées d’origine de préférence à celles configurées par NT HAL (Hardware Abstraction Layer) pour l’adressage de la carte graphique. Pour certaines configurations matérielles, les adresses de base PCI attribuées par HAL ne sont pas valables.

- Gamma Corrected Visuals: La valeur chromatique de chaque pixel est modifiée par la table de correction gamma. L'affichage en 3D est plus intense, en revanche, les couleurs de l'affichage en 2D peuvent être très pâles. Lorsque cette option est sélectionnée, l'overlay est désactivé en raison des limitations de la RAMDAC.

- 4-Bit Overlay Planes: Utilise des overlay planes de 4 bits dans les tampons Z.
Cette option constitue un intermédiaire entre Gamma Correction Visuals et Stencil Planes.

- Stencil Planes: Utilise 4 bits sur les 32 bits du tampon Z pour les stencil planes.

- Texel 32 Bit Default: Enregistre les textures avec 32 bits par Texel au lieu de 16 bits par Texel

- Minimize Tearing: Fait basculer le tampon de ‘synchronisé’ à retour vertical. Ceci permet d’améliorer la qualité de l’image, mais réduit la performance de visualisation, par exemple, pour la mise au banc d’essai.

- Force Hardware Cursor: Utilise en permanence un curseur monochrome à accélération matérielle. Les curseurs couleur, par exemple, ceux définis dans 3D Studio Max, seront convertis automatiquement pour permettre l’accélération matérielle.

- Remarque :  La section Adapter Information du menu Configuration affiche des informations sur le matériel spécifiques à la carte.

# 3D-Win

3D-Win est un viewer 3D facile à utiliser pour la rotation, la manipulation, le rendu et la personnalisation d’image 3D AutoCAD en temps réel sous Windows NT.

- Changement d’angle de vue simple et rapide

- Vues en zoom

- Importation rapide de concepts DWG (si compatible Autodesk)

- Manipulation en couches

- Plusieurs méthodes de rendu (par ex. Gouraud) par simple clic avec la souris

- Manipulation des plans de visualisation par curseur ou souris

- Exportation des plans de visualisation vers AutoCAD

- Animations WALK and TEACH

- Enregistrement d’animations - AVI

- Barre d’outils intégrée pour accès rapide aux fonctions

- Aide en ligne

- Remarque :	Pour utiliser 3D-Win, vous devrez avoir installé AutoCAD r13 pour Windows NT dans votre système.

## Installation

- Remarque :  Avant de poursuivre, vous devrez avoir installé les pilotes de Fire GL 4000.

- Double-cliquez sur l'icône Configuration des Composants d'Affichage (Display Component Setup) dans le groupe de programmes DIAMOND.

- Sélectionnez Ajouter composant et 3D-Win.

- Cliquez sur OK. Le programme d'installation copie alors automatiquement tous les fichiers nécessaires sur le disque dur.

- Une fois l'installation de 3D-Win terminée, l'icône de 3D-Win apparaît dans le groupe de programmes DIAMOND.

## Utilisation de 3D-Win

- Exécutez AutoCAD r13 et chargez le ficher que vous désirez voir ou programmer.

- Dans le Gestionnaire de programmes, double-cliquez sur l’icône 3D-Win dans le groupe de programmes DIAMOND.

- Sélectionnez dans la fenêtre 3D-Win l'option Charger Modèle du menu AutoCAD pour charger le fichier dans 3D-Win.

3D-Win est un programme est auto-explicatif. En cas de problèmes avec certaines boîtes de dialogue, ou si vous ne comprenez pas certaines réactions du système, consultez l’aide en ligne pour plus d’informations et de détails. Pour accéder à l’aide en ligne, utilisez le bouton Aide des dialogues ou de la barre de menu.

# AutoCAD pour Windows – Pilote de BigFocus

Le pilote de BigFocus est fourni pour l’utilisation avec AutoCAD 13 exploité sous Windows NT. Le pilote permet la manipulation des plans et des couches, la lunette d’approche, la vue en plongée et l’exportation des plans de visualisation.

BigFocus est auto-explicatif, toutefois, si vous avez besoin d’informations supplémentaires, consultez l’aide en ligne intégrée et/ou la documentation BigFocus.

## Installation de BigFocus

- Remarque :  Avant de poursuivre, vous devrez avoir installé les pilotes de Fire GL 4000.

Si l'icône ‘Configuration des Composants d'Affichage‘ (Display Component Setup) apparaît dans le groupe de programmes DIAMOND ...

- Double-cliquez sur  l'icône Configuration des Composants d'Affichage (Display Component Setup) dans le groupe de programmes DIAMOND.

- Sélectionnez Ajouter composant et BigFocus.

- Cliquez sur OK. Le programme d'installation copie alors automatiquement tous les fichiers nécessaires sur le disque dur.

Si l'icône ‘Configuration des Composants d'Affichage‘ (Display Component Setup) n'apparaît pas ...

Placez le CD dans le lecteur CD et démarrez l'installation en procédant comme suit:

- Cliquez sur le bouton Démarrer de la barre des tâches, sélectionnez l'option 'Exécuter' puis sélectionnez START.EXE dans le répertoire racine du CD.

- Choisissez Français comme langue d'installation.

- Le menu principal s'affiche.

- Cliquez sur le bouton Démarrer l'installation.

- Confirmez votre matériel si nécessaire.

- Sélectionnez installation Personnalisée, et entrez ou confirmez le chemin d'installation du logiciel.

- Cliquez sur le bouton Suivant.

- Sélectionnez BigFocus dans la liste et suivez les instructions apparaissant sur l'écran. Le programme d'installation copie alors automatiquement tous les fichiers nécessaires sur le disque dur.

Reconfiguration d'AutoCAD pour Windows pour l'utilisation de BigFocus :

- Démarrer ACADWIN, sélectionner "Options", "Configuration", puis lors de la sélection du pilote d'affichage, choisissez:

- BigFocus - Pilote d'Affichage Accéléré (Accelerated Display Driver).

- Enregistrez les modifications effectuées.

# Détails techniques

## Caractéristiques techniques

Processeurs

Jeu de puces 3DPro/2mp (Mitsubishi / Evans&Sutherland) :

- Moteur GE DMA et  pont PCI

- Processeur de rendu Jupiter 3D

- Interface RAM 3D à DAC (2 Video Gate arrays)

Contrôleur VGA CIRRUS Logic 5446

Options de mémoire

Mémoire fixe : 15 Mo de RAM 3D (tampon d’image et tampon Z)

Configurations de la mémoire

15 Mo de RAM 3D + 4 Mo de CDRAM (pour tampon de texture)

15 Mo de RAM 3D + 16 Mo de CDRAM (pour tampon de texture)

Modes vidéo

Votre Fire GL 4000 est conçue pour des applications 3D hautes performances. En raison de son tampon d’image et de l’architecture du moteur de pixel, la carte supporte seulement des modes de sortie vidéo RGBA 32 bits.

| Résolution | Intensité |  | Taux de rafraîchisse-ment en Hz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 640 x 480 | 16.7 M |  | 60, 75, 100, 120 |  |
| 800 x 600 | 16.7 M |  | 60, 75, 100, 120 |  |
| 1024 x 768 | 16.7 M |  | 60, 75, 100, 120 |  |
| 1280 x 1024 | 16.7 M |  | 60, 75, 85 |  |

True Color (16.7 M. de couleurs simultanées) - 32 bits

## Cavaliers

La FIRE GL 4000 dispose d’un cavalier.

| Cavalier | Broches 1-2 | Broches 2-3 |
| --- | --- | --- |
| J7 | VGA embarqué activé Réglage standard | VGA embarqué désactivé nécessaire uniquement si vous désirez utiliser un contrôleur VGA/EGA déjà présent dans votre système |
| Réglage par défaut : Broches 1 et 2 reliées par cavalier J7 |  |  |

## Augmentation de la capacité de la mémoire

Votre FIRE GL 4000 est équipée de 15 Mo de RAM 3D pour le tampon d’image et le tampon Z.

Si vous désirez augmenter la capacité de la mémoire ou si votre travail l’exige, vous pourrez ajouter jusqu’à 16 Mo de Cache DRAM (CDRAM).

- Attention !  Les charges électrostatiques peuvent gravement endommager les microcircuits. Quelques précautions élémentaires permettent toutefois de prévenir ces risques :

Tenez les cartes par les bords uniquement. Ne touchez jamais les connecteurs plats ou les circuits non protégés.
Ne sortez les cartes des sachets de protection antistatique qu'au moment de les installer.
Mettez-vous si possible à la masse lorsque vous manipulez les cartes. En général, le boîtier métallique de l'alimentation électrique de votre ordinateur est le meilleur endroit pour se mettre à la masse.
Ne déposez jamais les cartes sur une surface métallique.
Faites le moins de mouvements possible afin d'éviter de créer de l'électricité statique avec vos vêtements, la moquette ou les tapis et les meubles qui vous entourent.

Extension de la mémoire de Fire GL 4000

Des modules de mémoire optionnels (modules de mémoire à double rangée de connexions ou DIMM) sont disponibles.

Mémoire fixe : 15 Mo de RAM 3D (tampon d’image et tampon Z)

Configurations de la mémoire

15 Mo de RAM 3D + 4 Mo de CDRAM (pour tampon de texture)

15 Mo de RAM 3D + 16 Mo de CDRAM (pour tampon de texture)

Vous pouvez installer jusqu’à 16 Mo de Cache-DRAM qui seront utilisés uniquement comme mémoire pour les textures.

Installation du module de mémoire Fire GL 4000

- Après avoir mis l’ordinateur hors-tension, retirez le capot et repérez votre carte Fire GL 4000.

- Enlevez la vis de fixation qui maintient votre carte Fire GL 4000 et retirez avec précaution la carte en la tirant vers le haut par le bord supérieur.

- Placez votre carte sur une surface plane non conductrice, le connecteur du module RAM vers le haut.

- Remarque :  En fonction des configurations de mémoire actuelles ou prévues, il pourra être nécessaire de démonter un module d’extension de mémoire déjà en place sur la carte Fire GL 4000 avant d’installer le nouveau module de mémoire.
Ouvrez les pattes de verrouillage du support du DIMM et faites glisser le module d’extension de la mémoire en place hors du support du DIMM.

- Sortez le module d’extension de la mémoire de son emballage antistatique.

- Ouvrez les pattes de verrouillage sur les côtés du support du DIMM. Insérez le module de mémoire dans le support du DIMM. Assurez-vous que les clés du DIMM sont bien alignées avec les clés du support. Introduisez délicatement le DIMM dans le support jusqu’à ce que les pattes de verrouillage s’enclenchent. L’enclenchement des pattes doit provoquer un clic distinctement audible.

- Une fois l’installation de la CDRAM terminée, remettez en place votre carte Fire GL 4000. Reportez-vous au chapitre Installation de la carte pour plus d’informations.

## Adresses mémoire

Il est impératif de vérifier qu’aucune adresse E/S et mémoire réservée pour la carte graphique n’est utilisée par d’autres dispositifs.

Si le contrôleur VGA de votre Fire GL 4000 est activé, votre carte utilise les adresses suivantes :

Adresse E/S :

E/S VGA standard	3B0-3DF

Adresses mémoire :

RAM Vidéo		A000-BFFF
ROM Vidéo	 	C000-C7FF

## Connecteur de sortie VGA

| Broche Fonction 1 Rouge 2 Vert 3 Bleu 4 Non utilisée 5 masse 6 Retour rouge (masse) 7 Retour vert (masse) 8 Retour bleu (masse) 9 Key (pas de broche) 10 Retour Sync (masse) 11 Non utilisée 12 DDC 0 13 Horizontal Sync (+) 14 Vertical Sync (-) 15 DDC 1 | Disposition des broches de la sortie VGA Sub-D15 broches |
| --- | --- |

## Connecteur de sortie Stereo Sync

| Broche Fonction 1 + 12 V 2 masse 3 Stereo Sync | Disposition des broches du connecteur mini-DIN 3 broches de sortie Stereo Sync (CrystalEyes) |
| --- | --- |

# Si vous avez besoin d'aide

Votre documentation et les fichiers README contiennent des conseils et des suggestions qui vous aideront en cas de problèmes ou répondront à vos questions concernant l'utilisation de ce produit Diamond.

Une aide technique supplémentaire vous est offerte par l'équipe d'assistance technique Diamond Europe qui se tient à votre disposition pour des renseignements et des services d'assistance. Pour de plus amples informations, vous pourrez vous adresser au siège de notre société aux États-Unis. Vous trouverez ci-dessous une brève description de nos services d'assistance pour l'Europe et les coordonnées qui vous permettront de nous joindre ainsi qu'un aperçu de nos services d'information dans le monde entier.

Afin de pouvoir répondre le mieux possible à vos demandes, nous vous demandons de bien vouloir noter les informations suivantes avant de contacter l'assistance technique Diamond :

- la désignation exacte de votre produit Diamond Multimedia

- le système d'exploitation que vous utilisez, ainsi que tout renseignement concernant l'environnement informatique dans lequel votre produit est mis en œuvre

- pour les cartes graphiques et vidéo, la version du BIOS de la carte

- les noms et numéros de version des pilotes Diamond et des applications employées

- les noms et numéros de version de l'application qui pose des problèmes

- une description détaillée du problème. Veuillez observer le problème plusieurs fois afin de pouvoir fournir une description détaillée des différentes étapes.

## Services en ligne de Diamond :
BBS, Internet

Dans les services BBS et Internet de Diamond, vous trouverez, entre autres renseignements, les informations suivantes :

- les versions les plus courantes des pilotes de Diamond et des mises à jour de logiciels ;

- des pilotes optionnels et des programmes qui ne sont pas des composantes standard de nos produits ;

- des informations techniques et des suggestions préparées et actualisées en permanence par l'équipe d'assistance de Diamond -- disponibles sous le titre Tips & FAQ’s for our Products ;

- ainsi qu'une multitude d'autres informations.

Les services en ligne sont disponibles 24 heures sur 24 et permettent d'obtenir des informations (techniques) sur tous les aspects de nos produits. Avant d'appeler notre ligne directe, nous vous demandons de consulter en premier lieu ces informations en ligne. Il est très probable que votre question y soit déjà traitée et que vous y trouverez rapidement la réponse que vous attendez.

Pour contacter les services en ligne de l'équipe d'assistance technique de Diamond Europe :

### Diamond BBS

| Diamond Allemagne | +49 - 81 51 - 266 333 | Modem, jusqu'à 28.8 kBaud |
| --- | --- | --- |
|  | +49 - 81 51 - 266 334 | ISDN |
| Diamond UK | +44 - 11 89 - 44 44 15 | Modem, jusqu'à 28.8 kBaud |
| Diamond France | +44 - 11 89 - 44 44 15 | Modem, jusqu'à 28.8 kBaud |
|  | +49 - 81 51 - 266 333 | Modem, jusqu'à 28.8 kBaud |
|  | +49 - 81 51 - 266 334 | ISDN |

### Diamond et Internet

World Wide Web

| http://www.Diamondmm.de | Serveur WWW européen (multilingue) |
| --- | --- |
| http://www.Diamondmm.com | Serveur WWW US (anglais) |

FTP

| ftp.Diamondmm.com | Serveur US FTP (anglais) |
| --- | --- |
| ftp.supra.com | Serveur US FTP (anglais) pour produits modem |

## Système de fax à la demande d'Diamond

Le système de fax à la demande vous donne également accès à une grande variété d'informations. Au moyen d'un simple téléphone à fréquence vocale, vous pourrez sélectionner des documents tels que :

- des informations techniques et suggestions, rédigées par notre équipe d'assistance ;

- les réponses aux questions les plus fréquemment posées, et

- de nombreuses informations sur Diamond et ses produits.

### Diamond Fax Info Service

Le système de fax à la demande est accessible 24 heures sur 24 aux numéros suivants :

| Diamond Allemagne | +49 - 81 51 - 266 332 La plupart des informations sont disponibles en allemand et en anglais |
| --- | --- |
| Diamond USA | +1-800-380-0030 |
| Diamond UK | en préparation |
| Diamond France | en préparation |

## SuperCD Diamond: Mises à jour de pilotes et de logiciels sur CD

La plupart des mises à jour des pilotes et des logiciels sont disponibles sur le SuperCD Diamond ainsi que par nos services en ligne. Le CD est mis à jour à intervalles variables et peut être commandé directement auprès de Diamond.

Les informations sur la version actuelle du SuperCD, y compris le prix et les modalités de commande pourront être obtenues par le Fax Info Service de Diamond, ou bien auprès de l'équipe d'assistance de notre ligne directe.

## Service Matériel

Les produits DIAMOND sont soumis à des tests intensifs et sont conformes aux standards de qualité les plus élevés. Néanmoins, vous bénéficiez d'une sécurité supplémentaire sous la forme d'une garantie étendue pour les cartes graphiques. Dans l'éventualité improbable où vous devriez avoir recours à cette garantie, demandez conseil au représentant local ou à votre revendeur.

## ExpertLine Diamond: Ligne directe d'assistance technique

Nous mettons également à votre disposition une assistance téléphonique par ligne directe pour les questions auxquelles vous n'aurez pas pu trouver de réponse dans la documentation et les fichiers README ni par l'intermédiaire des services d'information en ligne. Afin de pouvoir répondre le mieux possible à vos demandes, nous vous demandons de bien vouloir noter les informations suivantes avant de contacter l'assistance technique Diamond:

- la désignation exacte de votre produit Diamond Multimedia

- le système d'exploitation que vous utilisez, ainsi que tout renseignement concernant l'environnement informatique dans lequel votre produit est mis en œuvre

- pour les cartes graphiques et vidéo, la version du BIOS de la carte

- les noms et numéros de version des pilotes Diamond et des applications employées

- les noms et numéros de version de l'application qui pose des problèmes

- une description détaillée du problème. Veuillez observer le problème plusieurs fois afin de pouvoir fournir une description détaillée des différentes étapes.

Vous pourrez également demander des informations en dehors de nos heures de travail habituelles en appelant notre ligne directe d'assistance au numéro indiqué au moyen d'un téléphone à fréquence vocale. Vous pourrez y obtenir des informations concernant le moyen d'acquérir des mises à jour de logiciels, les pilotes disponibles etc., ou bien vous pourrez demander que ces informations vous soient faxées par notre système de fax à la demande.

ExpertLine Diamond - Ligne directe d'assistance technique

Pour joindre la ligne directe d'assistance, composez les numéros suivants :

| Centre d'assistance Fire GL pour l'Allemagne | +49 - 8151 - 266 336 |  |
| --- | --- | --- |
| Diamond Allemagne | +49 - 8151 - 266 330 | Assistance en allemand |
| Horaires : | Lundi - Jeudi 09:00 - 16:30 | Vendredi 09:00 - 12:00 |
| Centre d'assistance Diamond Fire GL pour le Royaume-Uni | +44 - 11 89 - 44 44 66 |  |
| Diamond UK | +44 - 11 89 - 44 44 44 | Assistance en anglais |
|  | +44 - 11 89 - 44 44 33 | Assistance en français |
| Horaires : | Lundi - Vendredi 09:00 - 16:30 |  |

## Diamond dans le monde: services d'assistance aux États-Unis

En plus des services européens décrits ci-dessus, l'équipe d'assistance de Diamond aux États-Unis propose d'autres services d'information dans les sites suivants :

Centre d'assistance Diamond Fire GL

| e-mail | cad_cam@Diamondmm.com |  |
| --- | --- | --- |
| Ligne directe d'assistance | +1 - 408 - 325 - 7120 |  |
| Horaires : | Lundi - Vendredi 5:00 AM - 7:00 PM Pacific Time | Samedi 8:00 AM - 4:00 PM Pacific Time |

Diamond Multimedia Inc., USA

| BBS | +1 - 408 - 325 - 7080 | jusqu'à 14400 Baud |
| --- | --- | --- |
|  | +1 - 408 - 325 - 7175 | jusqu'à 28800 Baud |
| Internet | http://www.Diamondmm.com | World Wide Web |
|  | ftp.diamondmm.com | FTP |
| Ligne directe d'assistance | +1 - 408 - 325 - 7120 |  |
| Assistance technique par fax | +1 - 408 - 325 - 7171 |  |

Diamond Communications Division USA

| BBS | +1 - 541 - 967 - 2444 |  |
| --- | --- | --- |
| Internet | supratech@supra.com | Assistance générale |
|  | intltech@supra.com | Assistance internationale |
|  | http://www.supra.com | World Wide Web |
|  | ftp.supra.com | FTP |
| Fax à la demande | +1 - 541 - 967 - 0072 |  |
| Ligne directe d'assistance | +1 - 541 - 967 - 2490 | PC |
|  | +1 - 541 - 967 - 2491 | Windows |
|  | +1 - 541 - 967 - 2492 | Macintosh |
| Fax | +1 - 541 - 967 - 2401 |  |

## Services d'assistance Diamond au Japon

| Internet | http://www.diamondmm.co.jp | World Wide Web |
| --- | --- | --- |
|  | ftp.diamondmm.co.jp | FTP |
| Ligne directe d'assistance | +81 - 3 - 466-28-5029 |  |
| Horaires : | Lundi - Vendredi 10.00am - 12.00pm 1.00pm - 4.00pm | Assistance vocale |
| Assistance technique par fax | +81 - 3 - 466-28-9101 |  |

# Glossaire

3D
En trois dimensions

3D-DDI
3D device driver interface : interface logicielle 3D (3D-API) de Microsoft, des API 3D supérieurs comme OpenGL et 3DR peuvent être mis en œuvre dans Windows 95.

3DR
Interface logicielle 3D (3D-API) d'Intel pouvant supporter GDI DDI, DCI et 3D-DDI de Microsoft

Accélérateur graphique
Dispositif destiné à augmenter la vitesse dans des environnements graphiques exigeants de hautes performances.

Adaptateur d'affichage PS/2
Carte VGA IBM pour ordinateurs ISA Industry Standard Architecture (bus AT).

ADI
Autodesk Device Interface

Alpha blending/Niveaux de transparence
Procédé de création de matériaux transparents à l'aide d'informations supplémentaires pour chaque pixel.

Analogique
Signal électronique à variation continue permettant de reproduire une information. Par opposition à numérique.

ANSI
American National Standards Institute, équivalent américain de l'AFNOR.

Artifacts
Parties floues ou "bloquées" d'une image de mauvaise qualité dans un enregistrement vidéo numérique.

ASCII
American Standards Committee on Information Interchange. Standard utilisé par IBM et par les ordinateurs compatibles pour définir les caractères alphanumériques en format binaire.

BIOS
Abréviation de Basic Input-Output System. Code dans la mémoire de type ROM (Read Only Memory) de l'ordinateur contenant le test automatique lancé lors de la mise sous tension ainsi que d'autres fonctions d'exploitation.

Bits par pixel
Nombre de bits employés pour afficher l'information de couleur d'un pixel.

Blitter
Transfert rapide de mémoire de la carte graphique ne passant pas par l'unité centrale de traitement, utilisé par exemple pour le déplacement des parties de l'écran invisible.

BMP (Windows Bitmap)
Ce format permet à Microsoft Windows d'afficher de manière cohérente des images sur des périphériques ayant des possibilités analogues. Enregistrez sous ce format les images dont vous souhaitez poursuivre le traitement ultérieurement sous Windows.

Bus maître
Les emplacements d'extension pour bus PCI doivent être adaptés au bus maître. Cela signifie que les cartes d'extension PCI peuvent déplacer des données à très grande vitesse au moyen du bus PCI sans passer par l'unité centrale de traitement (semblable au Direct Memory Access).

Bus PCI 
Bus Peripheral Component Interconnect ; système de lignes de données parallèles pour le transfert d'informations entre différents composants du système, en particulier vers les cartes d'extension.

Bus système
Système de lignes de données parallèles pour le transfert d'informations entre les différents composants du système, en particulier vers les cartes d'extension (par exemple bus PCI).

Carte d'extension
Dispositif utilisé pour augmenter les capacités de l'ordinateur.

Cavalier
Petite pièce de plastique servant à relier deux broches. Lorsque le cavalier est en contact avec les deux broches, un contact électrique est établi. Les décisions prises par l'ordinateur dépendent de ce contact. Un groupe de broches de cavalier est appelé bloc de cavalier.

Chrominance
Partie d'un signal vidéo correspondant aux valeurs chromatiques et comprenant une information concernant la teinte et la saturation. Ce composant chromatique est essentiellement un complément de la luminosité ou le composant de luminance d'une image vidéo couleur.

Clipping
Limitation d'une zone de dessin à une surface rectangulaire quelconque en supprimant ses bords.

Contraste
Le contraste d'une image est l'opposition entre clair et sombre. Une image fortement contrastée comporte d'importantes transitions entre le clair et le sombre. Dans une image faiblement contrastée, ces transitions sont au contraire à peine visibles.

CPU
Central Processing Unit, c'est l'unité centrale de traitement ou microprocesseur d'un ordinateur, par exemple Pentium.

Convertisseur analogique/numérique (CAN)
Convertit des signaux d'entrée numériques en signaux de sortie analogiques. Par exemple, les données d'image dans la mémoire d'affichage de la carte graphique sont converties en signaux vidéo pour l'affichage sur le moniteur.

Dessin au trait
Fonction matérielle du processeur graphique. Seules les coordonnées de départ et d'arrivée d'une ligne sont fournies par l'unité centrale de traitement. Le reste, c'est-à-dire le dessin de la ligne, est réalisé par le processeur graphique.

DirectColor
Terme générique pour TrueColor, RealColor et HiColor. L'information concernant la couleur est transmise directement au convertisseur analogique/numérique au lieu d'être traduite par une palette de couleurs. La totalité de l'information concernant la couleur doit par conséquent être enregistrée pour chaque pixel.

Dither
Représentation d'une couleur par superposition de points de couleurs proches.

DMA
Direct Memory Access : accès direct à la mémoire, méthode de transfert des données dans laquelle l'information est transférée directement entre les composants du système sans transiter par l'unité centrale de traitement.

Double-tampon
également appelé "retourne page". Tampon d'affichage de double-capacité. L'image suivante peut être tracée dans la partie du tampon d'affichage tout d'abord invisible. Une fois terminée, cette partie peut être affichée tandis que l'image suivante est préparée dans l'autre partie. Cette technique permet d'obtenir des animations et des jeux d'apparence plus réalistes qu'avec un tampon simple.

DPMS
Display Power Management Signaling ; standard VESA permettant le fonctionnement de moniteurs en mode économie d'énergie.

DRAM
Dynamic Random Access Memory, mémoire non permanente pour opérations de lecture et d'écriture.

Dual screen
Écran DOS et écran graphique haute-résolution apparaissant sur deux moniteurs séparés.

Échelle des gris
Une image en échelle de gris consiste en différentes nuances de gris (comme une photographie en noir et blanc). En général, cela implique l'utilisation de 254 niveaux de gris différents plus le noir et le blanc (= 256).

Écran analogique
Moniteur utilisant des voltages de contrôle de couleurs variables pour l'affichage d'un nombre très élevé de couleurs tout en nécessitant très peu d'entrées.

Écran entrelacé
Moniteur dans lequel une ligne de balayage sur deux (paire ou impaire) est rafraîchie à chaque passage. Cette technique permet d'obtenir une résolution graphique plus élevée mais le scintillement est plus important que sur un moniteur non entrelacé où la totalité de l'écran (chaque ligne de balayage) est rafraîchi à chaque passage.

Écran à fréquence variable (VFD)
Moniteur pouvant afficher une large gamme de résolutions grâce à sa capacité à synchroniser en une large gamme de fréquences de balayage horizontal et vertical.

Écran monochrome
Moniteur dont l'affichage est en une seule couleur ; parfois appelé écran noir & blanc.

Écran numérique
Appelé également TTL. Type de moniteur alternant les signaux ON et OFF pour déterminer l'affichage des couleurs. Il en existe différents types comme les écrans Enhanced Color Display d'IBM ou les écrans monochromes.

Écran primaire
Moniteur actif lors de la mise sous tension du système.

Écran unique
écran DOS et écran graphique haute résolution apparaissant sur le même moniteur.

EEPROM
Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, mémoire morte modifiable électriquement ; utilisée comme puce ROM à mémoire permanente, mais pouvant être programmée et effacée pour remplacer les commutateurs à deux voies (DIP) et les cavaliers sur les nouvelles cartes graphiques.

Emplacement d'extension
Connexion électrique à l'intérieur de l'ordinateur utilisée pour ajouter des cartes d'extension.

Enhanced Color Display (ECD)
Affichage étendu des couleurs IBM capable d'afficher une résolution de 640 x 350.

équipement périphérique
équipement auxiliaire connecté à un ordinateur (par exemple moniteur, imprimante, clavier, etc.).

Feature connector
également appelé connecteur de sortie VGA. Connecteur à 26 broches permettant de relier des cartes d'extension à une carte graphique par un câble ruban.

Filtre
Effet spécial appliqué à un clip vidéo ou à une image pour en modifier l'apparence. Les filtres peuvent également corriger des problèmes liés à la balance des couleurs ou à la luminosité et au contraste.

Format image
Largeur et hauteur d'une image exprimée en pixels.

fps
Frames per second. Unité de mesure de la fréquence image.

Fréquence
Nombre d'échantillons par seconde dans un fichier son ou vidéo. Plus la fréquence est élevée, plus la qualité du son ou de la vidéo est bonne.

Fréquence horizontale
Taux auquel un moniteur affiche chaque ligne de balayage, généralement mesuré en kilohertz (kHz). Cette valeur doit être fixée en tenant compte des capacités du moniteur afin d'éviter de l'endommager.

Fréquence image
Nombre d'images montrées selon une unité de temps. Les vidéos logicielles ont une fréquence image fixe. Lors de la lecture, la fréquence image effectivement obtenue peut différer considérablement de la fréquence définie dans la vidéo.

Fréquence pixel
Nombre de pixels affichés par seconde en MHz (millions de pixels par seconde). Les valeurs sont fixes ou bien librement programmables.

Fréquence verticale 
Fréquence à laquelle l'écran du moniteur est rafraîchi. Généralement exprimée en hertz (Hz).

Gamma (Correction Gamma)

La luminosité produite sur l'écran est proportionnelle au voltage d'entrée élevé la puissance gamma. Cette non linéarité doit être compensée pour obtenir une reproduction correcte de la luminosité de l'image. L'affichage gamma a pour effet d'assombrir les valeurs moyennes par rapport aux parties sombres et claires. 
L'ajustement de la correction de gamma concerne la totalité de l'écran.

GLINT
Processeur 3D de 3Dlabs.

H-Sync
Longueur de l'impulsion de synchronisation horizontale d'un moniteur, exprimée en microsecondes

Heidi
Autodesk's Heidi Development Kit est un programme d'assistance au développement de logiciels contenant de nombreux graphiques. Il met en particulier l'accent sur la partie dessin et affichage de la programmation comme les fonctions de rendu, de panoramique, de zoom, etc.

Hercules Graphics Card (HGC)
Adaptateur vidéo pour graphiques en mode point monochrome.

HiColor 
Correspond à 15 bits par pixel ou au mode graphique 16 bpp, c'est-à-dire 32.768 ou 65.536.

Hoops
Interface logicielle 3D (3D-API) d'Ihaca Software.

Initialisation
Démarrage de l'ordinateur. On distingue deux types d'initialisation : la mise à l'état opérationnel qui est effectuée par pression simultanée sur les touches CTRL/ALT/DEL et uniquement lorsque l'ordinateur est en marche, et la compatibilité immédiate qui se fait au moyen de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT.

Image
Image vidéo.

Image delta
Image contenant uniquement les données effectivement modifiées depuis la dernière image. Les images delta sont un moyen efficace de compression des données d'image. Voir image principale.

Images indexées 16 et 256 couleurs
Le fichier des images couleur indexées contient une palette de couleurs, c'est-à-dire une liste de toutes les couleurs pouvant être utilisées dans le fichier. Une image indexée 16 couleurs contient une table avec 16 entrées de couleurs (4 bits) alors qu'une image indexée 256 couleurs aura une liste de 256 couleurs (8 bits).
Les autres couleurs peuvent être simulées de façon similaire en faisant appel aux niveaux de gris dans une image en noir et blanc. Il suffit de positionner les pixels à des densités variables pour que l'œil humain perçoive des mélanges de couleurs qui n'existent pas en réalité dans la palette de couleurs.
Les images peuvent être transformées en images couleur indexées afin de les charger dans des programmes tels que Windows Paintbrush, ou simplement pour les voir sur des moniteurs pouvant afficher seulement 256 ou 16 couleurs.

Interrupt Request (IRQ)
Signal utilisé par un périphérique, comme la souris, pour informer l'unité centrale de traitement de sa présence et de son fonctionnement et qui déclenche certaines procédures.

Kbps
Kilobits par seconde, unité de mesure des vitesses de transmission.

Largeur de bande
Capacité requise pour le volume de données et le débit de transmission.

Lissage  (voir aussi: Ombrage)
Interpolation des couleurs des pixels voisins afin d'éviter l'apparence pixelisée d'une image.

Luminance
Partie d'un signal vidéo correspondant à la valeur de luminosité - essentiellement la base noir et blanc d'une image vidéo couleur.

Luminosité
La luminosité d'une image est déterminée par la quantité de lumière qu'elle émet. Par conséquent, l'absence de lumière (noir) correspond à 'aucune luminosité', alors que la lumière blanche pure représente la 'luminosité maximale'.

MDA
Monochrome Display Adapter IBM.

Mise à l'échelle
Transformation de données d'image à différentes tailles.

Mode par défaut
Fonctions, résolutions et mode d'affichage du système lors du démarrage de l'ordinateur.

Mode rafale
Mode de transfert de données à la vitesse maximale dans lequel toute une série de données pures est transférée en un seul bloc.

Modèle couleur RVB
Les moniteurs utilisent la synthèse additive des trois couleurs de base rouge, vert et bleu pour créer des images sur l'écran avec un nombre infini de couleurs. Les données d'image sont traitées par l'intermédiaire de données pour combinaisons de couleurs RVB. Les trois composantes de base réunies donnent un modèle couleur ayant pour origine le noir, la valeur opposée étant le blanc.

Moniteur couleur
Type de moniteur capable d'afficher les informations en couleur. Souvent appelé moniteur RVB (rouge, vert, bleu) en référence aux signaux qui en constituent les composantes nécessaires.

Moniteur à fréquence fixe 
Moniteur analogique pouvant seulement synchroniser à une bande très étroite de fréquences de balayage à certaines résolutions et fréquences de rafraîchissement.

Moniteur multi-fréquence
Type de moniteur supportant une large gamme de fréquences horizontales de balayage et de fréquences verticales de rafraîchissement. Ce type de moniteur accepte des entrées de nombreux adaptateurs d'affichage vidéo de types différents.

Morphing
Effet spécial dans lequel une forme se transforme progressivement en une autre.

Nombre de bits par pixel
Appelé également nombre de bits par couleur. Nombre de bits d'information de couleur par pixel. Un système utilisant huit bits par pixel peut afficher 256 couleurs. Un système utilisant 16 bits par pixel peut afficher 65.536 couleurs. Un système utilisant 24 bits par pixel peut afficher plus de 16,7 millions de couleurs. Un couleur vingt-quatre bits est souvent appelée 'True Color' ou couleur vraie. L'œil humain peut en effet reconnaître approximativement six millions de couleurs différentes, soit moins que le nombre disponible dans un système de couleurs 24 bits. 24 bits signifie 8 bits pour chaque RVB. Avec un nombre de 32 bits par pixel, un groupe de 8 bits supplémentaires est utilisé pour le canal alpha.

Notation hexadécimale
Système alphanumérique de numérotation en base 16. La séquence hexadécimale commence par : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F, puis 10, 11 etc.

Numérique
(1) Méthode de représentation du son ou d'autres ondes sous la forme d'une série de nombres binaires.
(2) Méthode de recherche de canal radio déterminant la fréquence désirée par calcul numérique.
(3) Affichage numérique de l'information. Voir analogique.

Numérisation
Processus consistant à transformer un signal analogique en données numériques.

Numériseur
Dispositif de saisie utilisé dans le domaine de la CAO pour le scannage de graphiques ou de dessins, c'est-à-dire pour leur conversion en images d'infographie numériques.

Ombrage (de surface, Gouraud, Phong)
L'ombrage ou rendu est une technique de définition des couleurs sur des surfaces convexes permettant de donner aux objets une apparence naturelle. Pour cela, les surfaces sont divisées en une multitude de petits triangles. Les trois principales méthodes d'ombrage 3D se distinguent par l'algorithme utilisé pour traiter ces triangles :

- Ombrage de surface : c'est la technique plus simple. Une seule couleur est attribuée à chaque triangle, on obtient une surface avec des facettes. 

- Ombrage Gouraud : les nuances de couleurs sur un triangle sont calculées par interpolation des couleurs des sommets. On obtient comme résultat une surface plus douce.

- Ombrage Phong : les nuances de couleurs sur un triangle sont calculées par interpolation des couleurs des sommets, en tenant compte en plus du vecteur normal de chaque triangle (c'est-à-dire son orientation dans l'espace).

OpenGL
Interface logicielle 3D (3D API) pour Windows NT et Windows 95, dont la licence appartient à Microsoft et qui est basée sur Iris GL de Silicon Graphics.

Palette
Sélection de couleurs disponibles. Votre carte met à votre disposition 16,7 millions de couleurs simultanées dans une palette de 16,7 millions de couleurs. Ce mode graphique est parfois appelé TrueColor. Il est admis que l'œil humain ne peut distinguer plus de 16,7 millions de couleurs.

Palette de couleurs YUV 
L'information des images individuelles est composée d'une part de luminosité et de 2 parts de couleurs. La partie couleur est calculée à partir de l'évaluation de la différence par rapport à la valeur de luminosité. Cette méthode a été utilisée à l'origine pour la télévision.

Pilote
Partie d'un logiciel responsable de certains composants de l'équipement de votre système informatique (c'est-à-dire cartes vidéo, imprimantes et claviers). La plupart du temps, les pilotes sont chargés par votre config.sys lors de l'initialisation du système.

Pixel
Contraction de "picture element" ; la plus petite surface affichée sur l'écran ; elle est en quelque sorte l'équivalent des points formant les images des photos imprimées dans les journaux. Parfois appelé pel.

Port E/S 
Port entrée/sortie. Adresse utilisée pour accéder à un dispositif matériel.

Prise BNC
Prise standardisée à baïonnette utilisée pour raccorder une carte graphique à un moniteur à entrées séparées pour R(ouge), V(ert) et B(leu).

RAM
Random Access Memory ; mémoire accessible en lecture comme en écriture.

RealColor
Désigne en règle générale 15 bits par pixel ou un mode graphique 16 bpp, c'est-à-dire 32.768 ou 65.536 couleurs.

Remplissage de polygone
Routine matérielle (puce) spéciale utilisée pour remplir les polygones avec des informations en pixel.

Rendu
Processus d'affichage d'un objet avec des effets d'ombre permettant d'obtenir une apparence tridimensionnelle plus naturelle.

Résolution
Nombre de pixels affichés horizontalement et verticalement sur le moniteur. Plus la résolution est élevée, plus les images sont nettes.

ROM
Read Only Memory ; zone de mémoire de l'ordinateur destinée au stockage d'instructions d'exploitation permanentes. Elle ne permet pas l'écriture de données.

RVB 8Couleurs
Les fichiers de type RGB8 couleurs sont des fichiers de type 3 bits dans lesquels chaque pixel peut prendre une des 8 couleurs. Les images RGB8 couleurs sont automatiquement transformées en images indexées 16 couleurs, 8 couleurs étant retenues tandis qu'un espace pour 8 autres couleurs est créé. Il est impossible de transformer un fichier existant en un fichier de type RGB8 couleurs.

Saturation
Quantité de gris contenue dans une couleur déterminant l'intensité et la pureté d'une couleur. Une couleur possédant une valeur de saturation élevée est optiquement très intense. Une couleur dont la valeur de saturation est faible est perçue comme pâle (c'est-à-dire que le degré d'impression colorée est moindre).

Stencil
Information spéciale déterminant pour chaque pixel s'il doit être dessiné et redessiné, et de quelle façon il doit l'être.

Synchrone
Stabilité existant lorsque le débit de transmission pour deux événements répétitifs reste constant ; votre moniteur est en mode synchrone avec les signaux de votre carte lorsque l'affichage est correct et stable.

Tampon Z
Information concernant la profondeur 3D (position dans le système tridimensionnel) pour chaque pixel.

Taux de rafraîchissement d'image
Taux de rafraîchissement vertical en Hz indiquant le nombre d'images complètes sont affichées sur le moniteur par seconde. Plus le taux de rafraîchissement est élevé, moins l'écran scintille.

Teinte
Synonyme de couleur.

Texture mapping
Placage d'un bitmap sur un objet, assurant également la correction de la perspective, par exemple un papier peint sur un mur ou une texture de bois sur un meuble. Une vidéo peut également être utilisée comme texture map.

TrueColor
Mode graphique permettant l'affichage de 16,7 millions de couleurs simultanées (24 ou 32 bits par pixel). L'information de couleur enregistrée dans la mémoire d'affichage n'est pas convertie par palette, mais envoyée directement au convertisseur analogique/numérique. La totalité de l'information de couleur doit par conséquent être enregistrée pour chaque pixel. On considère que l'œil humain ne peut discerner plus de 16,7 millions de couleurs. Voir 'palette'.

True Color RVB
RVB correspond à rouge - vert - bleu. Toutes les couleurs utilisées dans ce fichier sont créées par synthèse additive à partir des trois couleurs de base. Il existe 256 niveaux permettant de varier les proportions des trois couleurs de base. La synthèse de toutes ces couleurs donne un total de 16,7 millions de combinaisons de couleurs possibles (3x8 bits = 24 bits, 2 puissance 24 = 16,7 millions). L'œil humain étant incapable de distinguer des variations chromatiques de cet ordre, ce type d'image est appelé 'True Color', c'est-à-dire "vraies" couleurs.

V-Sync
Longueur de l'impulsion de synchronisation verticale d'un moniteur, exprimée en microsecondes.

VESA
Video Electronics Standard Association ; groupement de sociétés pour la standardisation des cartes graphiques.

VGA
Video Graphics Adapter IBM ayant une résolution standard de 640 x 480 avec 16 couleurs.

Voile
Effet d'évanouissement dépendant de la distance de l'observateur par rapport à un objet.

VRAM
Video Random Access Memory ou RAM vidéo ; puce mémoire pour cartes graphiques rapides.

Zoom
Agrandissement d'une partie de l'image affichée sur l'écran.

Copyright © 1997 par DIAMOND Multimedia