Начальнику Управления информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ФГБУ ЦИТО

Швецову Д.И.

Аналитическая записка

В настоящей аналитической записке приводятся результаты анализа и предлагаются пути решения проблемы потери документов в системе Межведомственного электронного документооборота для служебного пользования (далее МЭДО ДСП). Суть проблемы: потеря документов при их обработке в системе МЭДО ДСП на узлах 192.168.162.20 (узел «medo-dsp»), 192.168.162.52 (узел «app1»), 192.168.152.37 и 192.168.162.57.

Граф связности узлов на третьем (штрихпунктирные связи) и седьмом (сплошные связи) уровнях OSI, вместе с направлениями инициации соединений (пунктирные однонаправленные связи от инициатора к цели) представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Граф связности узлов на транспортном и прикладном уровнях

Значения доступного пространства на экспортируемых ресурсах (по состоянию на 24.05.2024) сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – доступное пространство на экспортируемых ресурсах

| Ресурс | Всего | Доступно | Исп., % |
| --- | --- | --- | --- |
| /mnt/storage_ro на 192.168.162.57 | 4,0 Тб | 151 Гб | 97 |
| /mnt/storage на 192.168.162.57 | 8,0 Тб | 2,1 Тб | 75 |
| /opt/pair-node-distributor/storage/sed_out на 192.168.162.20 | 1 Тб1 | 900 Гб2 | 15 |
| /opt/pair-node-distributor/storage/sed_in на 192.168.162.20 | 1 Тб1 | 900 Гб2 | 15 |
| /in на 192.168.152.37 | 90 Гб3 | 35 Гб | 73 |
| /out на 192.168.152.37 | 90 Гб3 | 35 Гб | 73 |

Примечания:

1 – Ресурс расположен непосредственно в корневой файловой системе.

2 – Значение доступного пространства по показаниям ОС сервера 192.168.162.20 (df -h | grep "/$") не совпадает со значением по показаниям ОС клиента 192.168.162.52 (df -h | grep "162\.20").

3 – Возможно, ресурс расположен непосредственно в корневой файловой системе.

Как следует из таблицы 1, для всех экспортируемых ресурсов (за исключением ресурса storage_ro на узле 192.168.162.57, смонтированного на узле «app1» без доступа на запись) процент использованного пространства не приближается к критическим значениям.

Анализ проблемы был выполнен сотрудниками Управления информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (УИТКИ) в апреле 2024 г. Установлено, что потеря документов соответствует моменту возрастания числа подкаталогов первого уровня я каталоге /mnt/medo_out на узле «app1» (фактически, это каталог /opt/pair-node-distributor/storage/sed_out на узле «medo-dsp»). Сотрудниками УИТКИ средствами zabbix был настроен мониторинг каталога /opt/pair-node-distributor/storage/sed_out. На основании результатов мониторинга при срабатывании триггера по числу подкаталогов оператор выполняет перезапуск службы pair-node-distributor. Дополнительно выполняется мониторинг каталога /opt/pair-node-distributor/storage/sed_in; срабатывание триггера по числу подкаталогов для этого каталога было зарегистрировано, в частности, 24.05.2024.

Возможны по меньшей мере три варианта решения проблемы, не требующие периодического внимания операторов из числа сотрудников УИТКИ.

1. Анализ исходного кода службы pair-node-distributor, локализация проблемы и ее решение разработчиком службы pair-node-distributor.

2. Анализ исходного кода службы pair-node-distributor, локализация проблемы и ее решение сотрудниками УИТКИ.

3. Маскировка проблемы, обеспечивающая в нулевом приближении ее решение силами сотрудников УИТКИ.

Второй вариант не может быть рекомендован по нескольким причинам:

– общее число исходных файлов (*.php) службы (для версии 3.1.8.4120) составляет 170, число строк – 24702;

– анализ и корректировку кода службы нужно будет выполнять после каждого ее обновления;

– анализ и корректировка кода службы, разработанной третьей стороной, не входит в область ответственности сотрудников УИТКИ;

– анализ и корректировка кода службы, оперирующей документами ДСП, сотрудниками УИТКИ недопустима.

Первый вариант является оптимальным.

В настоящей аналитической записке раскрывается третий вариант, состоящий в создании дополнительной службы мониторинга и перезапуска сервиса pair-node-distributor.

Служба включает:

– сценарий на языке Bourne shell, который на узле «medo-dsp» должен быть размещается в каталоге, входящем в переменную среды PATH суперпользователя (предпочтительно – в /opt/bin или /usr/local/bin);

– конфигурационный файл, имя которого совпадает с именем сценария, имеющий дополнительно расширение «conf».

Поиск конфигурационного файла выполняется в следующем порядке:

– каталог etc на уровень выше каталога, в котором размещен сценарий;

– каталог /opt/etc;

– каталог /usr/local/etc;

– каталог, в котором размещен сценарий.

В конфигурационном файле должны быть установлены следующие переменные:

– MON1_DIR: первый из каталогов, подлежащих мониторингу;

– MON2_DIR: второй из каталогов, подлежащих мониторингу;

– WARN_NO: число подкаталогов первого уровня, при достижении которого выдается предупреждающее сообщение;

– CRIT_NO: число подкаталогов первого уровня, при достижении которого выдается сообщение об ошибке и выполняется заданное действие;

– CRIT_ACTION: действие, выполняющееся при достижении критического числа подкаталогов.

При снижении числа подкаталогов ниже значения WARN_NO (при условии, что предыдущее значение было не ниже WARN_NO) выдается сообщение о штатном состоянии.

В переменной CRIT_ACTION могут быть использованы допустимые в системе команды оболочки, в т.ч. фильтры и конвейеры.

Дополнительно в конфигурационном файле могут быть установлены переменные:

– TRIGGER1_FILE: имя файла (абсолютный путь) состояния первого каталога мониторинга (по умолчанию «/tmp/ndmon.trigger1»);

– TRIGGER2_FILE: имя файла (абсолютный путь) состояния второго каталога мониторинга (по умолчанию «/tmp/ndmon.trigger2»);

– TO_CRIT_FROM_OTHER_MSG: текст сообщения об ошибке (по умолчанию «“имя_скрипта-год-месяц-день”: critical number “значение CRIT_NO” of TL subdirs, executing действие “значение CRIT_ACTION”»);

– TO_WARN_FROM_NORM_MSG: текст предупреждения (по умолчанию «“имя_скрипта-год-месяц-день”: warning: number of TL subdirs reached “значение WARN_NO”»);

– TO_NORM_MSG: текст сообщения о переходе в штатное состояние (по умолчанию «“имя_скрипта-год-месяц-день”: number of TL subdirs returned to normal (less then “значение WARN_NO”»).

Если конфигурационный файл не найден, используются значения по умолчанию (в т.ч. для переменных MON1_DIR, MON2_DIR, WARN_NO, CRIT_NO и CRIT_ACTION, см. исходный код сценария).

Листинг сценария приведен в приложении 1 и доступен по URL:

https://cito.os22.ru/files/nddoublemon/opt/bin/nddoublemon

Пример конфигурационного файла приведен в приложении 2 и доступен по URL:

https://cito.os22.ru/files/nddoublemon/opt/etc/nddoublemon.conf

Установка сценария включает копирование его в требуемый каталог, создание (в т.ч. на основе приложения 2) конфигурационного файла и обеспечение его периодического вызова средствами ОС. Для ОС с функционирующей службой cron (или ее эмуляцией, в т.ч. средствами systemd) достаточно добавить в файл /etc/crontab соответствующую строку. Например, для периодического запуска с интервалом в одну минуту:

*/1	* * * *	root /opt/bin/nddoublemon

Получение оповещений на электронную почту потребует настройки sendmail-подобного агента передачи почты (SMTP-клиента; проверка выполнялась для MTA msmtp, рисунок 2).

Рисунок 2 – Пример сообщений о срабатывании триггеров

Для ОС, основанных на systemd и не включающих ни реализацию, ни эмуляцию службы cron, потребуется создание timer-модуля systemd.

Приложение 1. Листинг сценария

#!/bin/sh

# Counts number _nd of top-level subdirs in two MON_DIRs and performs

# actions (if not empty) in case of:

# a) _nd reached level CRIT_NO, previous level was not CRIT_NO;

# b) _nd reached level WARN_NO, previous level was normal;

# c) _nd returned to normal level, previous level was not normal.

die() {

echo $@

exit 1

}

# These variables should be altered in config file.

# Absolute path to directories to monitor

MON1_DIR="/tmp/mon1"

MON2_DIR="/tmp/mon2"

# Number of TD subdirs: warning level.

WARN_NO=2

# Number of TD subdirs: critical level.

CRIT_NO=3

# Action to execute in case a). Any shell command (s), pipes allowed, but no local vars.

CRIT_ACTION="echo Muhaha ! | mail -s nddoublemon_DEBUG root"

# "Semi-local" variables (for use in config also).

_me="$(basename $0)"

_date="$(date '+%Y-%m-%d')"

# These variables may be altered in config file.

# Absolute paths to trigger files

TRIGGER1_FILE="/tmp/ndmon.trigger1"

TRIGGER2_FILE="/tmp/ndmon.trigger2"

# Messages.

# Note: ${_me} and ${_date} are valid at the moment and can be used in config.

# Note: if WARN_NO, CRIT_NO and CRIT_ACTION are to be set in config, they should set be above messages.

TO_CRIT_FROM_OTHER_MSG="${_me}-${_date}: critical number ${CRIT_NO} of TL subdirs, executing \"${CRIT_ACTION}\"."

TO_WARN_FROM_NORM_MSG="${_me}-${_date}: warning: number of TL subdirs reached ${WARN_NO}."

TO_NORM_MSG="${_me}-${_date}: number of TL subdirs returned to normal (less then ${WARN_NO})"

# Source config file

_config_file="$(dirname $0)/../etc/${_me}.conf"

[ -r "${_config_file}" ] || _config_file="/opt/etc/${_me}.conf"

[ -r "${_config_file}" ] || _config_file="/usr/local/etc/${_me}.conf"

[ -r "${_config_file}" ] || _config_file="$(dirname $0)/${_me}.conf"

[ -r "${_config_file}" ] && . "${_config_file}" \

#	|| echo "${_me}-${_date}: warning: unable to find configuration file ${_config_file}."

# If you need a lot of warnings, just uncomment the line above.

# These variables are for internal use only

_norm_id="NORM"

_warn_id="WARN"

_crit_id="CRIT"

# If there is no saved state, assume it was NORM.

[ -f "${TRIGGER1_FILE}" ] || echo ${_norm_id} > "${TRIGGER1_FILE}"

[ -f "${TRIGGER2_FILE}" ] || echo ${_norm_id} > "${TRIGGER2_FILE}"

[ -r "${TRIGGER1_FILE}" -a -r "${TRIGGER2_FILE}" ] || \

die "${_me}-${_date}: unable to create trigger file(s) \"${TRIGGER1_FILE}\" and/or \"${TRIGGER2_FILE}\"."

# This function should only be called from check_dir_for_trigger()

#	arg no. 1: MON_DIR, we assume it exists.

determine_state() {

_mon_dir="$1"

_nd=$(find "${_mon_dir}" -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d | wc -l)

[ ${_nd} -lt ${WARN_NO} ] && echo ${_norm_id} && exit

[ ${_nd} -lt ${CRIT_NO} ] && echo ${_warn_id} && exit

echo ${_crit_id}

}

# Actual work.

#	arg no. 1: MON_DIR, will be checked for existance.

#	arg no. 2: TRIGGER_FILE, will be checked for rw access.

check_dir_for_trigger()

{

_mon_dir="$1"

_trigger_file="$2"

_caller="check_dir_for_trigger()"

[ -d "${_mon_dir}" ] || \

die "${_me}-${_date}: ${_caller}: directory \"${_mon_dir}\" does not exist, check config \"${_config_file}\"."

[ -r "${_trigger_file}" ] || \

die "${_me}-${_date}: ${_caller}: trigger \"${_trigger_file}\" is unreadable, check config \"${_config_file}\"."

[ -w "${_trigger_file}" ] || \

die "${_me}-${_date}: ${_caller}: trigger \"${_trigger_file}\" is unwritable, check config \"${_config_file}\"."

_old_state="$(cat ${_trigger_file})"

_new_state="$(determine_state ${_mon_dir})"

if [ ${_new_state} = ${_crit_id} -a ${_old_state} != ${_crit_id} ]; then

# Case a)

[ -n "${TO_CRIT_FROM_OTHER_MSG}" ] && echo "${TO_CRIT_FROM_OTHER_MSG}"

if [ -n "${CRIT_ACTION}" ]; then

eval ${CRIT_ACTION}

fi

echo ${_new_state} > "${_trigger_file}"

return 1

fi

if [ ${_new_state} = ${_warn_id} -a ${_old_state} = ${_norm_id} ]; then

# Case b)

[ -n "${TO_WARN_FROM_NORM_MSG}" ] && echo ${TO_WARN_FROM_NORM_MSG}

elif [ ${_new_state} = ${_norm_id} -a ${_old_state} != ${_norm_id} ]; then

# Case c)

[ -n "${TO_NORM_MSG}" ] && echo ${TO_NORM_MSG}

fi

echo ${_new_state} > "${_trigger_file}"

return 0

}

# main()

check_dir_for_trigger "${MON1_DIR}" "${TRIGGER1_FILE}"

_retval1=$?

check_dir_for_trigger "${MON2_DIR}" "${TRIGGER2_FILE}"

_retval2=$?

[ ${_retval1} -eq 0 -a ${_retval2} -eq 0 ] && exit 0 || exit 1

Приложение 2. Пример конфигурационного файла.

MON1_DIR="/opt/pair-node-distributor/storage/sed_out"

MON2_DIR="/opt/pair-node-distributor/storage/sed_in"

WARN_NO=100

# WARN_NO=3

# Number of TD subdirs: critical level.

CRIT_NO=190

# Action to execute in case a). Any shell command (s), pipes allowed, but no local vars.

CRIT_ACTION="systemctl restart pair-node-distributor"

# Note: ${_me} and ${_date} are valid since we are sourced after their initialization.

# Note: if WARN_NO, CRIT_NO and CRIT_ACTION should set be above or not at all.

TO_CRIT_FROM_OTHER_MSG="${_me}-${_date}: critical number ${CRIT_NO} of TL subdirs! Executing \"${CRIT_ACTION}\"."

TO_WARN_FROM_NORM_MSG=""

TO_NORM_MSG="${_me}-${_date}: number of TL subdirs returned to normal (less then ${WARN_NO})"